# Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie

# Mastère  Informatique Industrielle et Automatique

# Mémoire de Mastère :

Modélisation d’un Lien de Transmission OFDM dans les Systèmes 4G: Développement d’une Méthode d’Egalisation pour la Suppression d’Interférences et de Bruit

# Encadré par :

Mme BEN ALI KHAOULA

# Réalisé par :

# BENHAJ ATEF

Remerciements

Ce manuscrit est l’aboutissement de deux années  de recherche effectuées au sein du Laboratoire  d’Informatique pour les Systèmes Industriels (LISI) du département physique et instrumentations de l’Institut National des Sciences Appliquées et de  Technologie (INSAT).  Je tiens ici à remercier toutes les personnes qui, par leur présence, leurs conseils et leur amitié ont fait de ces années  de mémoire  des moments agréables.

Je tiens tout d’abord  remercier le Professeur ENNACEUR  Mohamed Saber de m’avoir fait l’honneur de présider le jury de mon mastère. Je remercie également le Professeur BEN KHALIFE Nejmeddine   pour l’attention qu’il a accordée  à la lecture de ce manuscrit ainsi que pour les remarques pertinentes qu’il a soulevées.

Des remerciements particuliers vont au Professeur GUESMI Moncef,  directeur de LISI, pour l’accueil chaleureux qu’il m’a adressé tout au long de mon séjour  au sein de son laboratoire.

Je n’oublierai pas les moments agréables passés avec mon ami monsieur KOUKI Mohamed assistant à l’Institut Supérieur d’Informatique et de Gestion. Les compétences scientifiques de monsieur  KOUKI Mohamed et  les discussions que nous avons eu ensemble tant au plan professionnel,  personnel et politique m’ont été très précieuses.

Toute ma gratitude et mes remerciements vont  à mon encadrant  Madame BEN ALI Khaoula Maître assistant à l’INSAT  pour la confiance qu’elle m’a accordée en acceptant de m’encadrer, ainsi que pour ses nombreuses discussions, son encouragement et son caractère rigoureux et exigeant qui ont contribué à l’évolution de ce travail.

Ces deux années de mastère n’auraient pas été particulièrement réussies sans l’ensemble des permanents et des doctorants que j’ai eu l’occasion de rencontrer à l'INSAT et qui ont contribué à créer  une ambiance de travail très agréable.

Un merci particulier va à MEDINI Amani et KHADRAOUI Nidhal pour la lecture de ce manuscrit et la correction des fautes d’orthographe dans la mesure du possible.

Un énorme merci va à mes amis qui m’ont soutenu, ils sauront se reconnaître.

Pour finir, je tiens à exprimer ma très profonde gratitude et mes plus grands remerciements envers mes parents, mes sœurs et mon frère, pour leur amour, leur confiance, leur soutien, leurs encouragements,…, je ne saurais l’exprimer à sa juste valeur au travers de ces quelques lignes mais : merci à vous.

Abréviations

OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing

CDMA: Code Division Multiple Access

TDMA: Time Division Multiple Access

FFT: Fast Fourier Transformation

IFFT: Inverse Fast Fourier Transformation

EQM: Erreur Quadratique Moyenne

BER: Bit Error Rate

IES: Interférence Entre Symboles

IEP: Interférence Entre sous-Porteuses

FDM: Frequency Division Multiplexing

DAB: Digital Audio Broadcasting

BPSK: Binary Phase Shift Keying

QPSK: Quadrature Phase Shift Keying

FSK: Frequency Shift Keying

MSK: Minimum Shift Keying

ASK: Amplitude Shift Keying

QAM: Quadrature Amplitude Modulation

SNR: Signal to Noise Ratio

AM: Amplitude Modulation

FM: Frequency Modulation

MIMO: Multiple Input Multiple Output

AWGN: Additive White Gaussian Noise

CP: Prefixe Cyclique

ZF: Zero Forcing

MMSE: Minimum Mean Square Error

WLAN: Wireless Local Area Network

PN: Phase Noise

Liste de figures

Figure 1: Schéma d’un système de transmission numérique	3

Figure 2 : Les différents types de modulation	6

Figure 3 : Modulation ASK	8

Figure 4 : Modulation FSK	8

Figure 5 : Modulation PSK	9

Figure 6 : Modulation QAM	10

Figure 7 : Constellation modulation QAM	11

Figure 8 : Schéma de principe du modulateur OFDM	13

Figure 9 : Spectre en sortie du modulateur OFDM	14

Figure 10 : Schéma de principe du démodulateur	15

Figure 11 : ajout d'un intervalle de garde -le préfixe cyclique (CP)	16

Figure 12 : Chaine complète de transmission OFDM	27

Figure 13 : La chaine OFDM avec CP	28

Figure 14 : Logigramme d’un modèle modulateur	30

Figure 15 : Logigramme d’un modèle démodulateur	31

Figure 16 : Architecture le la chaine de transmission OFDM sans intervalle de garde	32

Figure 17 : TEB en fonction Eb/N0 sans intervalle de garde	33

Figure 18 : TEB en fonction de Eb/N0 pou un canal multi-trajets	34

Figure 19 : TEB en fonction Eb/N0, une comparaison de multi-trajets (1, 5, 10, 20)	36

Figure 20 : Module de la réponse en fréquence du canal pour 1 (rouge), 5 (vert), 10 (noir) et 20 (bleu) multi-trajets	37

Figure 21 : Taux de réussite de la synchronisation en fonction d’Eb/N0	38

Figure 22 : Erreur quadratique en fonction d’Eb/N0	39

Figure 23 : TEB en fonction d’Eb/N0 pour epsilon=10^-4	40

Figure 24: Modèle du canal AWGN	48

Figure 25: Canal Raleigh	48

Figure 26: Canal de transmission AWGN pour une modulation BPSK	51

Figure 27: Courbe de BER d’une modulation BPSK	54

Figure 28: Modèle d’une chaine de transmission sans égalisation	58

Figure 29: Modèle récepteur en présence d’égaliseur	59

Figure 30: Modèle d’une chaine de transmission en présence de bruit coloré	59

Figure 31: Modèle d’une chaine de transmission	60

Figure 32: réponse impulsionnelle d’un  canal x1 avant Egalisation	70

Figure 33: réponse impulsionnelle d’un canal x après Egalisation	71

Figure 34: étude de performance pour une Egalisation avec la méthode ZF	71

Figure 35: réponse impulsionnelle du canal	72

Figure 36: réponse impulsionnelle pour un filtre à 5 coefficients	73

Figure 37: réponse impulsionnelle pour un filtre à 17 coefficients	73

Figure 38: réponse impulsionnelle du canal dans le cas SNR=20dB	74

Figure 39: réponse impulsionnelle du canal dans le cas SNR=20dB	74

Figure 40: Comparaison entrées sorties égaliseur dans le cas SNR=20dB	75

Figure 41: réponse impulsionnelle du canal dans le cas SNR=5dB	75

Figure 42: réponse impulsionnelle du canal sans et avec bruit dans le cas SNR=5 dB	76

Figure 43: Comparaison entrées sorties égaliseur dans le cas SNR=5dB	76

Figure 44: réponse impulsionnelle du canal par la méthode MMSE	77

Figure 45: sortie égaliseur utilisant la méthode MMSE	77

Figure 46: Comparaison entre les deux méthodes ZF et MMSE	78

Figure 47: réponse impulsionnelle du canal avec et sans bruit dans le cas où SNR=20dB	78

Figure 48: Comparaison entrée sortie égalisée dans le cas SNR=20dB	79

Figure 49: réponse impulsionnelle du canal avec et sans bruit dans le cas où SNR=5dB	79

Figure 50: Comparaison entrée sortie égalisée dans le cas SNR=5dB	80

Figure 51: Comparaison de l'impact du bruit pour le deux critère ZF et  MMSE	80

Liste de tableaux

Tableau 1 : Amplitude et Phase pour une modulation QAM	10

Tableau 2 : Avantages et Inconvénients OFDM	17

Tableau 3 : Avantages et Inconvénients OFDMA	19

Tableau 4 : Comparaison OFDM/CDMA	19

Tableau 5 : caractéristiques des normes 802.11 physique	20

Tableau 6 : Débit de la norme802.11a en fonction du porté	21

Tableau 7 : Débit de la norme802.11b en fonction du porté	21

Tableau 8: Débit de la norme802.11g en fonction du porté	22

Tableau 9 : Norme 802.11a pour une modulation OFDM	23

Table des matières

Introduction générale	1

Chapitre I : Système de transmission numérique	3

I.1.	Introduction	3

I.2.	Acronymes et protocoles	4

I.2.1.  Débit binaire	4

I.2.2.  Capacité du canal	4

I.2.3.  Efficacité spectrale	5

I.3.	Transport d’une information numérique par une porteuse	6

I.3.1.  La modulation d’amplitude ASK (Amplitude Shift Keying)	8

I.3.2.   La modulation de fréquence FSK (Frequency Shift Keying)	8

I.3.3.  La modulation de phase PSK (Phase Shift Keying)	9

I.3.4.  La modulation QAM (Quadrature Amplitude Modulation)	9

I.4.	Modulations Multi-Porteuses: L’OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)	11

I.4.1.   Principe de L’OFDM	11

I.4.2.  Principe de la modulation et de la démodulation	12

I.4.3.  Intervalle de garde et préfixe cyclique	15

I.5.	Comparaison OFDMA/OFDM et CDMA	16

I.5.1.   Avantages et inconvénients du système OFDM	16

I.5.2.   Comparaison OFDM/CDMA	19

Chapitre II : Modélisation d’une chaine de transmission OFDM	20

II.1.  Présentation de la norme 802.11	20

II.1.1.   La norme 802.11a	20

II.1.2.  La norme 802.11b	21

II.1.3.  La norme 802.11g	22

II.1.4.  La norme 802.11n	22

II.2.  Choix de la norme 802.11a pour une modulation OFDM utilisée dans les simulations	23

II.2.1.  Préfixe cyclique	23

II.2.2.    Etalement de fréquence	23

II.2.3.   Modèle de simulation	24

II.3   Formulation mathématique des fonctions utilisée en OFDM	26

II.4.  Modèle du modulateur	30

II.5    Modèle du démodulateur	31

II.6.   Simulation OFDM	32

II.6.1.  Comparaison entre BPSK – QPSK pour un canal AWGN	33

II.6.2.    Canal de propagation multi-trajets	34

II.6.3.     Simulation OFDM avec intervalle de garde et préfixe cyclique sur canal sélectif	35

II.7.  Conclusion	41

Chapitre III : Modélisation et identification du canal - Choix de la méthode : méthode supervisée ou non supervisée (aveugle)	42

III.1.  Problématique	42

III.2.  Les canaux de transmission	47

III.2.1.  Le canal multi-trajet	47

III.2.2.  Le canal AWGN	48

III.2.3.  Formulation mathématique correspondant à un canal rayleigh	48

III.3.  Calcul BER pour une modulation BPSK	51

III.3.1.  Calcul BER pour un canal AWGN	51

III.3.2.  Calcul BER pour un canal Rayleigh	53

III.4.  Simulation sur Matlab	54

III.5.  Conclusion	55

Chapitre IV : Développement Mathématique des méthodes proposées et simulations	56

IV.1.  Sensibilité des systèmes OFDM aux erreurs de synchronisation et a l’effet Doppler	56

IV.1.1.  Le bruit de phase	56

IV.1.2.  L'erreur d'estimation du canal	57

IV.1.3.  Effet Doppler	57

IV.2.  Violation du critère de Nyquist	58

IV.2.1.  Critère de Nyquist sans égalisation	58

IV.2.2.  Critère de Nyquist avec égalisation	59

IV.2.3.  Effet de présence d’un bruit coloré dans le canal de transmission	59

IV.3.  Solutions proposées aux problèmes lies à la violation de critère de Nyquist	61

IV.3.1.   Principe de l’estimateur MV	63

IV.3.2.  Performances	64

IV.4.  Estimation du canal	65

IV.5.   Egalisation du canal	66

IV.5.1.  Le Zéro Zorcing ZF	67

IV.5.2.  Egaliseur à erreur quadratique minimale MMSE	69

IV.6.  Simulation avec Matlab: comparaison entre la méthode d’égalisation ZF et la méthode MMSE	69

IV.6.1.  Méthode d’égalisation ZERO FORCING	70

IV.6.2.  Egaliseur MMSE	77

IV.7.  Conclusion	81

Conclusion	82

Bibliographie	84

# Introduction générale

Recensement d’intérêt pour les systèmes OFDM

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) est une alternative des techniques CDMA pour la technologie sans fil. Il a été démontré qu’elle a le potentiel de dépasser ces techniques en capacité, de ce fait elle représente une technique d’accès sans fil pour les systèmes 4G  actuellement en plein essor.

La chaine OFDM permet de transmettre avec  efficacité des données numériques à travers un canal radio même si ce dit canal représente un environnement multi trajet. Elle utilise un grand nombre de sous porteuses à bande étroite.

Ces sous porteuses sont espacées en fréquences de manière régulière formant ainsi un spectre en blocs l’espace et le temps de synchronisation de ces sous porteuses doivent être choisis de telle sorte qu’elles restent orthogonales et qu’elles ne soient pas sources d’interférences entre elles malgré le recouvrement de leur spectre dans le domaine fréquentiel.

Le nom OFDM provient du fait que les données numériques sont véhiculées par plusieurs sous porteuses d’un système de multiplexage FDM, et ces sous porteuses obéissent à l’orthogonalité  fréquentielle d’où le nom OFDM.

Leur origine est introduite par les techniques FDM depuis un grand nombre d’années [10, 11]. Dans les années 70 Weinstein et Ebert [12] introduit le concept d’orthogonalité des fréquences porteuses issues d’oscillateurs différents et eut l’idée d’introduire la FFT  pour éviter le stockage en banque. Leur commercialisation a vu le jour avec  l’environnement des systèmes DAB (Digital Audio Broadcasting) [13], qui ont remplacé les systèmes FM en audio produisant ainsi des services d’informations et d’audio de très haute qualité à cause de leur tolérance  au multi-trajet.

En effet, le fait de diviser la bande utile en plusieurs sous bandes réduit les débits des symboles ce qui réduit l’effet des interférences entre symboles. De surcroit, une bande de garde est rajoutée au début de chaque symbole et réduisant la couverture des IIS des multi- trajet  à des espaces plus étroits que la bande de garde.

A cause de leur tolérance aux multi-trajets ces techniques sont rendues plus appropriées pour les transmissions terrestres de tout haut débit que les techniques de transmission à une porteuse.

# Plan de travail

L’étude du système 4G nécessite la connaissance des différents modules introduits par la chaîne de transmission. En effet, une mauvaise estimation des paramètres de la chaîne conduit à des erreurs irrémédiables au niveau de la réception des symboles.

Dans le 1er chapitre nous introduirons les grandeurs principales des paramètres de la chaîne conformément à la norme OFDM utilisée en WIFI 802.11. Une comparaison minutieuse avec les techniques de multiplexage utilisées dans les normes relatives aux systèmes antérieures a été établie. Nous citerons l’ensemble des techniques des modulations numériques utilisées dans les systèmes de transmission à une porteuse et nous étudierons leur performance. Selon les différents ouvrages et l’étude développée dans le cadre de ce mémoire. Nous constatons que la performance de la chaîne est étroitement liée au choix de la technique de transmission.

Dans le 2ème chapitre nous présentons la technique de multiplexage OFDM utilisée dans les systèmes multiutilisateur. Comme son nom l’indique cette technique offre un choix de porteuses orthogonales pour véhiculer les symboles et éviter par conséquent les interférences. Il a été démontré que cet outil permet également d’obtenir une très bonne efficacité spectrale (débit de Nyquist conservé).

Nous montrerons également les conditions de choix du temps de transmission du symbole qui permet de préserver cette orthogonalité. Ce concept est simplement mis en  œuvre par l’outil FFT qui nous évitera au niveau du récepteur l’emploi de filtres pour la séparation des porteuses. En effet, la détection se fait par la simple opération inverse facile à implémenter dans les systèmes numériques et informatiques (DSP, VHDL, …).

Le choix de cette période permet en outre de garder une réponse plate de la caractéristique de la réponse inpulsionnelle du canal varie lentement durant cette période et satisfait de ce fait le critère de Nyquist que nous souhaitons conserver, CF [18].

La bibliographie offre l’insertion des préfixes cycliques come solution pour garder cette orthogonalité et lutter contre l’interférence. Mais cette insertion ne reste pas sans conséquences en termes d’efficacité. Malgré l’insertion cet outil de correction l’étude de cette technique de multiplexage montre que celle-ci reste sensible à l’effet Doppler dont l’origine est principalement liée au mouvement des dispositifs émetteur/récepteur et à une mauvaise détection de la fréquence porteuse, effet de fréquence résiduelle [4]. Ajoute à cela la mauvaise estimation du canal de transmission dû à l’évanouissement de l’onde et le multi-trajet.

Concernant les simulations développées pour étudier dans un premier temps cette chaîne, nous comparerons les résultats de performances TEB en fonction de SNR  obtenues pour chaque type de canal (AWGN, multiutilisateur) aux résultats obtenus théoriquement lors de l’emploi de ces types de canaux pour différentes types de modulation. Nous remarquerons que l’insertion du CP corrige cette courbe. Nous démontrons que la taille du CP dépend évidemment du nombre de multi-trajet. Par ailleurs nous démontrons que l’introduction de la séquence d’apprentissage permet au mieux d’estimer le canal par la méthode de l’EQM. La redondance de la séquence d’apprentissage et l’introduction d’un facteur de correction lors de la réception de signal permettent également de lutter contre l’asynchronisme temporelle et fréquentielle [18].

Le chapitre III vient consolider les constations apprises au deuxième chapitre. Nous avons trouvé indispensable de faire une étude théorique en se basant sur un concept probabilistique pour les différents choix des canaux fixés et pour chaque type de modulation introduite dans la chaîne. L’étude se révèle fastidieuse car l’introduction d’un organe de correction dans la chaîne ne permet pas de garder une réponse plate du canal d’autant plus que le bruit considéré blanc peut devenir coloré après ces insertions et rajoute des erreurs supplémentaires. Un organe de correction appelé égaliseur semble inévitable.

Le chapitre IV fait l’objet d’une synthèse concernant les outils d’égalisation d’un canal OFDM dans chaîne WIFI 4G. Une comparaison entre les performances de chacune de ces méthodes a été établi et nous retenons celle qui offre de meilleure performance et notamment face au bruit et aux interférences. En effet si la méthode ZF [25] lutte efficacement aux erreurs introduites dans un canal à faible bruit, elle reste inoffensive face aux bruits de fortes valeurs. La Méthode d’EQM [25] est une méthode dont formulation tient en considération ce facteur, mais nécessite la connaissance de la séquence d’apprentissage. Alors que la méthode MV qui a été longuement utilisée est retenue comme une méthode très efficace mais difficile à mettre en œuvre surtout lorsque le bruit de la chaîne n’est pas blanc.

# Chapitre I : Système de transmission numérique

## Introduction

Les systèmes de transmissions numériques [14, 15] véhiculent de l’information entre une source et un destinataire en utilisant un support physique comme le câble, la fibre optique ou effectuent encore la propagation sur un canal radioélectrique. Les signaux transportés peuvent être soit directement d’origine numérique, comme dans les réseaux de données, soit d’origine analogique (parole, image …) mais convertis sous une forme numérique.

Le schéma synoptique de ce système est donné à la figure 1 où l’on se limite aux fonctions de base :

Source

Codeur

Modulateur

Canal

Destinataire

Décodeur

Démodulateur

Figure 1: Schéma d’un système de transmission numérique

- La source émet un message numérique sous la forme d’une suite d’éléments binaires.

- Le codeur peut éventuellement mettre en forme en bande de base des éléments binaires (compression de données ou codage de source), ou aussi introduire de la redondance dans l’information en vue de la protéger contre le bruit et les perturbations présentes sur le canal de transmission.

- La modulation a pour rôle d’adapter le spectre du signal au canal sur lequel il sera émis et par conséquent de translater son spectre de base vers les hautes fréquences.

- Enfin, du côté récepteur, les fonctions de démodulation et de décodage sont les inverses respectifs des fonctions de modulation et de codage situées du côté émetteur en amont du canal.

## Acronymes et protocoles

### I.2.1.  Débit binaire

Un symbole est un élément d’un alphabet. Si M est la taille de l’alphabet, le symbole est alors dit M-aire. Lorsque M=2, le symbole est dit binaire. En regroupant, sous forme d’un bloc, n symboles binaires indépendants, on obtient un alphabet de M=2n symboles M-aire. Ainsi un symbole M-aire véhicule l’équivalent de n=log2M bits.

La rapidité de modulation R se définit comme étant le nombre de changements d’états par seconde d’un ou de plusieurs paramètres modifiés simultanément. Un changement de phase du signal porteur, une excursion de fréquence ou une variation d’amplitude sont par définition des changements d’états.

La rapidité de modulation :                       R=1T s’exprime en bauds, T : cadence de l’horloge.

Le débit binaire D est la fréquence du flux transmis. Il indique combien de bits par seconde sont transmis sur le support physique :

D=1Tb  bit/sec

### I.2.2.  Capacité du canal

La capacité « C » du canal est le débit maximum de ce canal. Elle est donnée par la formule suivante [6, 9] :

C=2Wlog2M   bits/sec

« C » est la vitesse de transfert en bits/sec, « W »  la largeur de bande du canal en Hz, « M » le nombre de niveaux par symboles. Cette formule permet de connaître la vitesse de transfert maximale pour un canal d’une bande passante donnée ou de calculer la bande minimale pour atteindre une vitesse de transfert donnée.

Comme nous le savons, un canal de transmission est le siège de diverses perturbations de nature électromagnétique ou extérieures. Pour cela, on peut caractériser l’effet de ce bruit sur signal par une grandeur SNR appelée rapport signal sur bruit. Le SNR est le rapport de puissance moyenne Ps du signal sur la puissance moyenne du bruit blanc gaussien Pb de densité spectrale de puissance N0 (Watts/Hz).

SNR=10log10PsPb  db

La vitesse de transfert maximum «CB » sur un canal bruité est donné par la formule de Shannon :

CB=Wlog21+SNR  bits/sec

Où « CB » est la capacité du canal théorique, « W » est la bande passante du canal en Hz. Pour un système transmettant à capacité maximaleCB, la puissance moyenne Ps à l’entrée du récepteur est égale au produit Eb*CB où Eb est l’énergie par bit. La puissance moyenne du bruit Pb sur une largeur de bande W est égale àN0*W, en utilisant le théorème de Shanon-Harley la capacité du canal peut être écrite sous la forme suivante :

CBW=log21+PsN0W=log21+EbCBN0W

Le bruit étant de nature aléatoire, Pb est une valeur moyenne, donc la vitesse de transfert ne prend son sens que si on la définit par rapport à un taux d’erreurs acceptable. Le taux d’erreurs par bits (BER) est la probabilité d’avoir un bit erroné.

BER=nombre de bits fauxnombre de bits transmis

### I.2.3.  Efficacité spectrale

L’efficacité spectrale d’une modulation se définit par le paramètre η=DB et s’exprime en « bit/sec/Hz ». La valeur D est le débit binaire et B est largeur de la bande occupée par le signal modulé. Pour un signal utilisant des symboles M-aires, on aura η=1TBlog2M bit/sec/Hz. Remarquons que pour B et T donnés, l’efficacité spectrale augmente avec le nombre de bit/symbole  n=log2M. C’est en effet la raison d’être de la modulation M-aire.

## Transport d’une information numérique par une porteuse

Pour transférer une information numérique par une porteuse, ces trois étapes sont nécessaires :

- Génération d’une porteuse par un oscillateur locale situé au niveau de l’émetteur.

- Modulation de cette porteuse par les informations à transmettre.

- Détection et démodulation du signal au niveau du récepteur, pour récupérer l’information.

Un grand nombre de méthodes différentes permettent de moduler un signal, mais seuls trois éléments de base du signal sont modifiables dans le temps : l’amplitude, la phase ou la fréquence.

Figure 2 : Les différents types de modulation

En modulation d’amplitude (AM), c’est l’amplitude du signal d’une porteuse qui est modifiée, proportionnellement à l’amplitude instantanée du signal du message dit signal modulant.

La modulation de fréquence (FM) est la technique de modulation analogique la plus efficace dans les systèmes de transmission radio mobiles. En FM, l’amplitude de la porteuse est maintenue à une valeur constante, tandis que sa fréquence est modifiée par le signal modulant.

Certains émetteurs modulent l’amplitude et la phase simultanément, mais ce procédé est difficile à générer et particulièrement difficile à détecter.

Nous assistons ces dernières années à une mutation majeure, où la modulation analogique est remplacée par de nouvelles techniques de modulations numériques.

Les protocoles utilisent couramment les formats suivants :

- BPSK (Binary Phase Shift Keying)

- QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)

- FSK (Frequency Shift Keying)

- MSK (Minimum Shift Keying)

- QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

A cela vient s’ajouter dans de nombreux systèmes un autre facteur de complexité : le multiplexage, c’est-à-dire la technique qui permet de délivrer plusieurs signaux indépendants avec accès simultané à un système unique.

Les principaux types de multiplexage employés utilisent le TDMA (Time Division Multiple Access) ou le FDMA (Frequency Division Multiple Access) ou encore le CDMA (Code Division Multiple Access).

La modulation numérique offre par rapport à la modulation analogique une capacité supérieure pour le transport de volumes d’informations accrus, ce qui constitue de toute évidence une évolution majeure dans la concurrence pour l’espace spectral.

La modulation a pour objectif d’adapter le signal à émettre au canal de transmission. Cette opération consiste à modifier un ou plusieurs paramètres d’une onde porteuse                 St=A(t)cosω0(t)t+φ0(t).

Les paramètres modifiables sont :

- l’amplitude  A(t) qui est en fait fonction du signal modulant  m(t).

- la fréquence  f0(t)=ω0(t)2π qui pourrait elle aussi contenir l’information.

- Ou également la phase  φ0(t).

### I.3.1.  La modulation d’amplitude ASK (Amplitude Shift Keying)

La modulation d’amplitude s’applique en faisant varier l’amplitude du signal en fonction des bits à coder. Par exemple :

Figure 3 : Modulation ASK

### I.3.2.   La modulation de fréquence FSK (Frequency Shift Keying)

En modulation de fréquence, les niveaux logiques sont représentés par la variation de la fréquence de la porteuse. Par exemple :

Figure 4 : Modulation FSK

La modulation FSK est utilisée pour des transmissions à faible débit sur le réseau téléphonique commuté.

### I.3.3.  La modulation de phase PSK (Phase Shift Keying)

La modulation de phase associe à un code binaire une valeur de la phase de la porteuse. La vitesse peut être facilement augmentée en utilisant un code binaire sur 2, 3 bits ou plus sans augmentation de la fréquence de la porteuse.

Figure 5 : Modulation PSK

### I.3.4.  La modulation QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

La modulation QAM ou modulation d’amplitude en quadrature de phase est une technique qui emploie une combinaison de modulation de phase et d’amplitude. Elle est largement employée par les modems pour leur permettre d’offrir des débits binaires élevés.

Prenons par exemple un signal modulé QAM avec 3 bits transmis par baud. Une telle modulation requiert donc 23 soit 8 combinaisons binaires différentes. Dans notre exemple, nous prendrons 2 amplitudes combinées avec 4 décalages de phase différents. La table de correspondance pourra être du type :

| Groupe de bit | Amplitude | Décalage de phase |
| --- | --- | --- |
| 000 | 1 | 0 |
| 001 | 2 | 0 |
| 010 | 1 | 1/4 |
| 011 | 2 | 1/4 |
| 100 | 1 | 1/2 |
| 101 | 2 | 1/2 |
| 110 | 1 | 3/4 |
| 111 | 2 | 3/4 |

Tableau 1 : Amplitude et Phase pour une modulation QAM

Figure 6 : Modulation QAM

Les combinaisons possibles en modulations QAM sont souvent représentées par une constellation de points représentant chacun un groupe de bits.

Figure 7 : Constellation modulation QAM

Dans une constellation QAM, l’éloignement du point par rapport à l’origine indique l’amplitude, son angle indique le décalage de phase.

## Modulations Multi-Porteuses: L’OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

Les techniques qu’on appelle modulations multi-porteuses consistent à transmettre des données numériques en les modulant sur un grand nombre de porteuses en même temps [16, 17].

L’OFDM est une technique de transmission très performante pour les réseaux sans fil à hauts débits numériques, qui s’adapte parfaitement aux communications mobiles, et semble incontournable pour les futurs standards de troisième et quatrième générations.

### I.4.1.   Principe de L’OFDM

Le principe de l'OFDM consiste à répartir sur un grand nombre de sous-porteuses le signal numérique que l'on veut transmettre. Comme si l'on combinait le signal à transmettre sur un grand nombre de systèmes de transmission (des émetteurs, par exemple) indépendants et à des fréquences différentes.

Pour que les fréquences des sous-porteuses soient les plus proches possibles et ainsi transmettre le maximum d'information sur une portion de fréquences donnée, l'OFDM utilise des sous-porteuses orthogonales entre elles. Les signaux des différentes sous-porteuses se chevauchent mais grâce à l'orthogonalité n'interfèrent pas entre eux.

En codage orthogonal, l'espacement entre chaque sous-porteuse doit être égal à                Δf= k/Tu Hertz, où  Tu est la durée utile d'un symbole (c.à.d. la taille de la fenêtre de capture du récepteur), et k est un entier positif, généralement égal à 1. Par conséquent, avec N sous-porteuses, la largeur totale de la bande passante sera de :

B ≈N.Δf (Hz).

L'orthogonalité permet également une haute efficacité spectrale, le débit total s'approchant du débit de Nyquist, la bande passante étant quasiment utilisée dans son intégralité. Le multiplexage orthogonal produit un spectre de fréquences presque plat (typique du bruit blanc), ce qui entraîne un minimum d'interférences avec les canaux adjacents. Un filtrage séparé de chaque sous-porteuse n'est pas nécessaire pour le décodage, une Transformée de Fourier FFT étant suffisante pour séparer les porteuses entre elles.

Le signal à transmettre est généralement répété sur différentes sous-porteuses. Ainsi dans un canal de transmission avec des chemins multiples où certaines fréquences seront détruites à cause de la combinaison destructive de chemins, le système sera tout de même capable de récupérer l'information perdue sur d'autres fréquences porteuses qui n'auront pas été détruites. Chaque sous-porteuse est modulée indépendamment en utilisant des modulations numériques : QPSK, QAM-4, QAM-16, QAM-64,…

Ce principe permet de limiter l'interférence entre symboles. Pour l'éliminer, on peut ajouter un intervalle de garde (c'est-à-dire une période pendant laquelle il n'y à avait aucune transmission) après chaque symbole émis, très grand devant le délai de transmission.

Le décodage OFDM nécessite une synchronisation très précise de la fréquence du récepteur avec celle de l'émetteur. Toute déviation en fréquence entraîne la perte de l'orthogonalité des sous-porteuses et crée par conséquent des interférences entre celles-ci. Cette synchronisation devient difficile à réaliser dès lors que le récepteur est en mouvement, en particulier en cas de variation de vitesse, de direction ou si de nombreux échos parasites sont présents.

### I.4.2.  Principe de la modulation et de la démodulation

#### I.4.2.1.  Principe de la modulation

Pour répartir les données à transmettre sur les N porteuses, on groupe les symboles ck par paquets de N. Les ck sont des nombres complexes définis à partir des éléments binaires par une constellation souvent de modulation MAQ à 4, 16, 64, 2q états.

La séquence de N symboles c0, c1, . . ., cN-1 constitue un symbole OFDM. Le Kième train de symboles parmi les N trains module un signal de fréquence  fk. Le signal modulé du train k s'écrit sous forme complexe : ck(2jπfkt) .

Le signal total s(t) correspondant à l'ensemble des N symboles réassemblés en un symbole OFDM s’écrit :

st=k=0N-1cke2πfkt                        avec  fk s’écrit fn+kTs

MAQ  2q

∑

b0, b1,…

c0,c1,……cN-1

c0

c1

cN-1

e2jπf0t

e2jπ(f0+1Ts)t

e2jπ(f0+N-1Ts)t

Figure 8 : Schéma de principe du modulateur OFDM

#### I.4.2.2.  Choix des sous porteuses

Les fréquences sont orthogonales si l'espace entre deux fréquences adjacentes fk et fk+1 est  1TS. En effet chaque porteuse modulant un symbole pendant une fenêtre rectangulaire temporelle de durée  TS, son spectre en fréquence est un sinus cardinal, fonction qui s'annule tous les multiples de  1TS.

Ainsi, lorsque l'échantillonnage est effectué précisément à la fréquence fk d'une sous-porteuse, il n'y a aucune interférence avec les autres sous-porteuses. C'est ce qui permet de recouvrir les spectres des différentes porteuses et d'obtenir ainsi une occupation optimale du spectre. Le nombre de sous-porteuses N est choisi de manière à remplir les deux conditions primordiales Ts >> Tm afin de pouvoir considérer le canal plat, et Ts << 1/Bd.

Figure 9 : Spectre en sortie du modulateur OFDM

fk=f0+kTs

- On peut également réécrire cette équation en termes de temps utiles :

Le temps utile total nécessaire  pour transmettre un symbole en codage orthogonal noté Tu est liée a (Δfcn : écart entre deux sous porteuses) par la relation suivante :

- Tu [s] = k/ Δfcn  [Hz]    avec k est généralement choisi égal à 1.

D’où pour N sous porteuses, on note B=N*Δfcn  [Hz] la bande passante.

Outre sa lutte contre l’interférence, l’OFDM permet également d’obtenir une haute efficacité spectrale [5,25].

#### I.4.2.3.  Principe de la démodulation

Le signal parvenu au récepteur  sur une durée symbole Ts s’écrit:

yt=k=0N-1ckHk(t)e2jπ(f0+kTs)

A l’instant t  Hk(t)  est la fonction de transfert du canal autour de la fréquence fk, on suppose que cette fonction fluctue lentement et on peut supposer qu’elle est constante sur la période Ts (Ts << 1/Bd).

La démodulation classique consisterait à démoduler le signal suivant les N sous-porteuses de la manière décrite par le schéma suivant :

Filtre adapté

Filtre adapté

Filtre adapté

e-2jπf0t

e-2jπf1t

e-2jπfN-1t

y(t)

1Ts0Tsy(t)e-2jπf0t=c0H0

1Ts0Tsy(t)e-2jπf1t=c1H1

1Ts0Tsy(t)e-2jπfN-1t=cN-1HN-1

Figure 10 : Schéma de principe du démodulateur

- I.4.3.  Intervalle de garde et préfixe cyclique

La transmission des signaux OFDM, à travers un canal dispersif révèle deux majeurs défauts. D’une part, l’interférence entre les porteuses adjacentes détruit la condition d’orthogonalité fréquentielle et d’autres part l’interférence entre symboles OFDM successifs détruit la condition d’orthogonalité temporelle.

L’insertion d’un intervalle de garde, sans émission d’informations de données utiles entre les symboles OFDM consécutifs permet d’éviter l’interférence entre les symboles, mais ne permet pas d’annuler la perte d’orthogonalité dû aux interférences entre les porteuses voisines [18]. Tandis que l’insertion d’un préfixe cyclique permet de préserver l’orthogonalité entre les sous-porteuses et d’éviter les interférences entre les symboles successifs.

Symbole n-1

Symbole n

Symbole n+1

Symbole n-1

Symbole n

Symbole n+1

Récupération

impossible

t

X(t)

Trajet direct

Trajet retardé

Trajet retardé

Symbole n-1

Symbole n

Symbole n+1

Récupération possible

t

X(t)

Symbole n-1

Symbole n

Symbole n+1

CP

CP

CP

CP

Symbole n-1

Symbole n

Symbole n+1

CP

CP

CP

CP

Symbole n-1

Symbole n

Symbole n+1

CP

CP

CP

CP

Figure 11 : ajout d'un intervalle de garde -le préfixe cyclique (CP)

## Comparaison OFDMA/OFDM et CDMA

En littérature, plusieurs travaux ont porté sur la comparaison des systèmes OFDM et CDMA [19, 20, 21, 39]. L’OFDM est utilisée est de plus en plus dans des systèmes sans fil (WIFI), une comparaison entre les avantages et les inconvénients OFDM et CDMA nous semble inévitable pour choisir un bon système.

### I.5.1.   Avantages et inconvénients du système OFDM

Le tableau ci-dessous présente quelques-uns des avantages et des inconvénients de l’OFDM.

| Avantages OFDM | Inconvénients OFDM |
| --- | --- |
| - L’intérêt principal de l’OFDM réside dans la simplicité de l’égalisation des distorsions du canal. Contrairement aux systèmes à mono porteuse ou la correction de l’atténuation du canal nécessite une inversion de matrice souvent complexe à implémenter, l’OFDM présente la possibilité d’égalisation de cet effet par simple multiplication par un coefficient d’égalisation sur chaque sous-porteuse. - En plus, dans un système à mono porteuse, lorsque la fréquence d’échantillonnage augmente, le nombre de coefficients du canal à estimer augmente et donc la complexité du récepteur augmente elle-aussi ce qui n’est pas le cas pour l’OFDM qui fait intérieurs une seule estimation quelque soit la fréquence d’échantillonnage. - D’autre part, l’OFDM propose une utilisation efficace de la bande de fréquence allouée en se servant des porteuses orthogonales. | - l’OFDM présente quelques points faibles par rapport aux systèmes mono-porteuse. En effet, une simple égalisation du canal fait perdre à l’OFDM le gain de diversité. En outre, un évanouissement sélectif sévère du canal sur une porteuse donnée pourrait engendre la perdre de toute l’information transmise, ce qui explique l’effet dramatique des performances de l’OFDM non codé. - Aussi, l’OFDM est très sensible aux erreurs de synchronisation. Celles-ci créent de l’IEP et détruisent l’orthogonalité de sous-porteuses. - Finalement, l’OFDM est sensible aux distorsions non linéaires introduites par les amplificateurs de puissance de l’émetteur, ce qui détruit l’orthogonalité des sous porteuses. |

## Tableau 2 : Avantages et Inconvénients du système OFDM

Il est également nécessaire d'examiner les avantages et les inconvénients de CDMA au moment d'entreprendre une comparaison OFDM / CDMA.

| Avantages CDMA | Inconvénients CDMA |
| --- | --- |
| - La possibilité d’allouer la même bande de fréquence aux différents utilisateurs. La distinction des signaux des différents utilisateurs se fait grâce à des codes d’étalement alloués différemment à chacun d’eux. - Aussi, la possibilité d’utiliser la même bande de transmission que d’autres systèmes de communications à condition de respecter un niveau de puissance spécifié dans les normes (IS-95). - La résistance aux brouilleurs du signal émis est assurée grâce à l’opération de désétament qui fait chuter le niveau de puissance des brouilleurs. - Une bonne robustesse aux interceptions est assurée parce que seul le couple émetteur/récepteur connait le code d’étalement. - La possibilité d’utiliser la diversité des trajets: pour un utilisateur donné, et de bénéficier de l’énergie des trajets secondaires. - L’allocation des bandes (ressources) au niveau multi cellulaire n’est plus contraignante puisque la même bande de fréquence est allouée à toutes les cellules. La distinction entre cellules se fait pratiquement par des codes suffisamment longs dits codes d’embrouillage ayant le même rythme que les codes d’étalement. | - Inefficacité d’allocation spectrale: cet inconvénient est dû au fait d’allouer une large bande ce qui rend la possibilité d’allouer une bande étroite beaucoup plus difficile. - La dégradation des performances dans un contexte multiutilisateurs lorsque le canal brise d’une manière importante l’orthogonalité des codes des différents utilisateurs. |

## Tableau 3 : Avantages et Inconvénients OFDMA

### I.5.2.   Comparaison OFDM/CDMA

Les deux techniques OFDM et CDMA ont des avantages significatifs.

| Avantages OFDM | Avantages CDMA |
| --- | --- |
| - L’OFDM peut lutter contre les interférences avec une plus grande robustesse et moins de complexité. L’égalisation peut être effectuée sur chacune porteuse séparément. - Peut être utilisé pour fournir un réseau à fréquence unique. - Il est relativement facile d’égaliser le spectre global. - Il peut être facilement adapté en fonction des exigences. | - Comme les CDMA ont une large bande passante, il est difficile d'égaliser le spectre global, des niveaux importants de traitement seraient nécessaires étant donné que ce spectre se compose d'un signal continu et non de porteuses discrètes. |

## Tableau 4 : Comparaison OFDM/CDMA

Bien que les deux techniques CDMA et OFMD avec ses variantes (OFDMA et SC-FDMA), aient des avantages, de nos jours la plupart des systèmes mis en œuvre sont dirigés vers l'utilisation de l’OFDM. Avec l'augmentation de la puissance de traitement, il est possible de générer et de démoduler des signaux OFDM assez facilement. Comme les largeurs de bande sont nécessairement importantes de plus en plus, l’OFDM est utilisé à des débits de données élevés pour de nombreuses applications.

# Chapitre II : Modélisation d’une chaine de transmission OFDM

## II.1.  Présentation de la norme 802.11

La norme IEEE 802.11 (ISO/IEC 8802-11) est une norme SI (standard international) décrivant les caractéristiques d'un réseau local sans fil (WLAN) [22].

La norme IEEE 802.11 est en réalité la norme initiale offrant des débits de 1 ou 2 Mbps. Des révisions ont été apportées à la norme originale afin d'optimiser le débit (c'est le cas des normes 802.11a, 802.11b et 802.11g, appelées normes 802.11 physiques) ou bien préciser des éléments afin d'assurer une meilleure sécurité ou une meilleure interopérabilité. Et ces normes proposent des modes de fonctionnement, permettant d'obtenir différents débits en fonction de la portée.

| Standard | Bande de fréquence | Débit | Portée |
| --- | --- | --- | --- |
| WiFi a (802.11a) | 5 GHz | 54 Mbit/s | 10 m |
| WiFi B (802.11b) | 2.4 GHz | 11 Mbit/s | 100 m |
| WiFi G (802.11b) | 2.4 GHz | 54 Mbit/s | 100 m |

Tableau 5 : caractéristiques des normes 802.11 physique

### II.1.1.   La norme 802.11a

La norme 802.11a permet d'obtenir un débit théorique de 54 Mbps, soit cinq fois plus que le 802.11b, pour une portée d'environ une trentaine de mètres seulement. La norme 802.11a s'appuie sur un codage du type Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) sur la bande de fréquence 5 GHz et utilisent 8 canaux qui ne se recouvrent pas. Ainsi, les équipements 802.11a ne sont donc pas compatibles avec les équipements 802.11b. Il existe toutefois des matériels intégrant des puces 802.11a et 802.11b, on parle alors de matériels «dual band».

| Débit théorique (en intérieur) | Portée |
| --- | --- |
| 54 Mbits/s | 10 m |
| 48 Mbits/s | 17 m |
| 36 Mbits/s | 25 m |
| 24 Mbits/s | 30 m |
| 12 Mbits/s | 50 m |
| 6 Mbits/s | 70 m |

Tableau 6 : Débit de la norme802.11a en fonction de la portée

### II.1.2.  La norme 802.11b

La norme 802.11b permet d'obtenir un débit théorique de 11 Mbps, pour une portée d'environ une cinquantaine de mètres en intérieur et jusqu'à 200 mètres en extérieur (et même au-delà avec des antennes directionnelles).

| Débit théorique | Portée (en intérieur) | Portée (à l'extérieur) |
| --- | --- | --- |
| 11 Mbits/s | 50 m | 200 m |
| 5,5 Mbits/s | 75 m | 300 m |
| 2 Mbits/s | 100 m | 400 m |
| 1 Mbit/s | 150 m | 500 m |

Tableau 7 : Débit de la norme802.11b en fonction de la portée

### II.1.3.  La norme 802.11g

La norme 802.11g permet d'obtenir un débit théorique de 54 Mbps pour des portées équivalentes à celles de la norme 802.11b.  D'autre part, dans la mesure où la norme 802.11g utilise la bande de fréquence 2,4GHZ avec un codage OFDM, elle devient compatible avec les matériels 802.11b, à l'exception de certains anciens matériels.

| Débit théorique | Portée (en intérieur) | Portée (à l'extérieur) |
| --- | --- | --- |
| 54 Mbits/s | 27 m | 75 m |
| 48 Mbits/s | 29 m | 100 m |
| 36 Mbits/s | 30 m | 120 m |
| 24 Mbit/s | 42 m | 140 m |
| 18 Mbit/s | 55 m | 180 m |
| 12 Mbit/s | 64 m | 250 m |
| 9 Mbit/s | 75 m | 350 m |
| 6 Mbit/s | 90 m | 400 m |

Tableau 8: Débit de la norme802.11g en fonction de la portée

### II.1.4.  La norme 802.11n

La norme IEEE 802.11n (P802.11n) doit permettre d'atteindre un débit théorique allant de 270 Mbits/s à 300 Mbits/s respectivement dans la bande de fréquences des 2,4 GHz ou 5 GHz. Elle  constitue une amélioration par rapport aux standards IEEE 802.11a pour la bande de fréquences des 5 GHz, IEEE 802.11b et IEEE 802.11g pour la bande de fréquences des 2,4 GHz.

## II.2.  caractéristiques de la norme 802.11a pour une modulation OFDM utilisée dans les simulations

| nFFT | 64 |
| --- | --- |
| nDSC : nombre de sous-porteuses utilisés | 52 |
| Espace entre sous-porteuses | 312.5 Khz |
| Fréquence d’échantillonnage | 20 Mhz |
| Indexe des sous-porteuses | -26:1, 1:26 |
| Préfixe cyclique | 0.8 us |
| Durée des symboles | 3.2 us |
| Durée totale des symboles | 4 us |

Tableau 9 : Norme 802.11a pour une modulation OFDM

### II.2.1.  Préfixe cyclique

Dans un canal AWGN, la transmission du préfixe cyclique ne rajoute pas d’information. L’énergie du signal est étalée sur un temps Td+Tcp  alors que le bit à une énergie étalé sur un temps Td ; on retient alors la relation :

EsTd+Tcp=TbTd

Es=TdTd+TcpEb

### II.2.2.    Etalement de fréquence

Les fréquences utilisées sont les suivantes : -3264*20Mhz⤑3264*20Mhz ; varie de -10 à 10 Mhz.

Or, pour assurer le facteur Roll OFF (du à la courbe de décroissance du canal) certaines sous-porteuses sont abandonnées.

Dans la norme 802.11a seules les index allant de -26 à 26 soient des fréquences allant de  -2664*20Mhz⤑2664*20Mhz ou encore -8.125Mhz⤑8.125Mhz d’une bande totale de 16.25Mhz est conservée pour la transmission de l’information, ce qui veut dire que l’énergie du signal est étalée autours de 16.25Mhz alors que le bruit étalé dans une bande 20Mhz varie de -10 à 10 Mhz.

20Mhz*Es=16.25Mhz*Eb

Es=nDSCnFFTEb

Relation entre Eb/N0 et Es/N0 en transmission OFDM

En combinant les deux aspects précédemment cités :

EsN0=EbN0nDSCnFFTTdTd+Tcp

EsN0db=EbN0db+10log10nDSCnFFT+10log10TdTd+Tcp

### II.2.3.   Modèle de simulation

- Génération d’une séquence binaire aléatoire

- Modulation BPSK 0⤑-1;1⤑1

- Assigner cette information à un signal OFDM regroupé en 52 sous-porteuses / symbole. XF

Nous procédons à une concaténation de 5 matrices de 104 lignes (n symboles) :

- 1ere matrice 6 colonnes 104 n symboles de valeurs 0

- 2eme matrice 26 lecture de ip mod

ipmod:,1,nb bit per sym/2

- 3eme matrice 1 colonne placé à 6+26+1 de 104 valeurs nulles

- 4eme matrice 26 lecture de ip mod

ipmod:,1,nb bit persym2+1

- 5eme matrice 5 colonnes à la position 6+26+1+26+1

- Ajout du préfixe 16 bit Xt=Xt:,49, 64*t

Toutes les lignes := tous les symboles de la 49e colonne à la 64e colonne formant le préfixe

Xt

49e

64e

Préfixe à lire depuis  Xtà rajouter au début de l’information

- Nous formons ensuite 1 seul vecteur de 80 éléments

Xt⤑1 ligne 80,80…104fois

- Rajout du bruit additif gaussien

nt=12*randn1,nsym*80+jrandn1,nsym*80;

Le terme SQRT64/80 est utilisé pour compenser l’énergie perdue du au préfixe cyclique.

yt=SQRT80/64*xt+10^-EsN0dbii/20

Au niveau du récepteur nous reformons yt80,nsym

- Extraire le préfixe

yt=yt:,17:80;

On extrait les 16 premières colonnes.

- Conversion dans le domaine fréquentiel

yF=SQRTnDSCnFFT*FFTstuft FFTyt.'.' ;

Nous procédons à une lecture à partir de la 7eme colonne des 26 colonnes

ymod=yF:,6+[1:n bit per symbole/2 7+[1:n bit per symbole/2+1:n bit per symbole ;

Ensuite des 64 colonnes on extrait les 52 à partir de la 7eme colonne du au Roll OFF

17…2632*2734…5259

ymod-ve+ve1,-1

Démodulation et conversion en bits.

- Compter le nombre d’erreurs

Théoriquement dans un canal AWGN

Pb=12erfcEbN0 : Probabilité d’erreur d’un bit

## II.3   Formulation mathématique des fonctions utilisée en OFDM

On démontre que la fréquence minimale séparant deux porteuses orthogonales est  1T ou  T est la période d’un symbole.

Dans l’OFDM, ces porteuses sont définies comme suit :

gkt=1Tej2πktTwt ;         k:0…k-1

Avec kT : Fréquence du signal sinusoïdal

Et wt=ut-ut-T : Fenêtre rectangulaire de largeur [0 T]

Le signal transmis est décomposé en plusieurs informations ak qui pondèrent chacune de ces porteuses.

Le signal résultant est la somme :    st=1T0k-1akej2πfktTwt

ak est transporté par le signal sinusoïdal de fréquence  kT .

La résultante est donc la somme la somme de tous ces signaux modulés.

La forme échantillonnée du signal :               snT=1T0k-1akej2πfknTTwnT

Cette forme correspond logiquement à une TFD inverse.

En se référant à la norme 802.11a

T=3.2us

+kT=-+312.5khz, 625khz,…

La bande passante BP est égale 20 Mhz est divisée en 64 sous-porteuses k=-32,…,+31 dont seule 52 sont récupérées ayant les indices -26:-1 et+1:26 pour transmettre α1 à α52 .

Donc pour obtenir la forme temporelle du signal L transmis appliquons l’IFFT au signal modulé.

Rajoutons un préfixe en lisant depuis l’extrémité des symboles à l’entête.

L’objectif de ce travail est de démontrer le concept de faisabilité d’un système OFDM, et d’étudier comment sa performance est modifiée en faisant varier certains de ses principaux paramètres dont notamment le rapport Eb/N0 (S/N).  Cet objectif est atteint par l’élaboration d’un programme sous Matlab simulant la chaine introduite dans la norme OFDM. La chaine étudiée dans la cadre de cette technique, est représentée par le schéma détaillé ci- après.

Générateur de la séquence d’information

mation aléatoire

Modulation

BPSK ou QPSK

Introduction de la séquence d’apprentissage

Module OFDM

Démodulation

b_hat a comparer avec b

Ne : nombre d’erreurs

Mesure du rapport Eb/N0 pour chaque symbole i (i : 1….10)

Estimation de l’erreur quadratique moyenne (i)

b

b-hat

Figure 12 : Chaine complète de transmission OFDM

Les simulations effectuées après égalisation du canal nous génèrent des valeurs approximativement égales à b, l’erreur introduite dans ce calcul est due en partie a une égalisation sans prise en considération du facteur bruit, en effet l’égalisation est accomplie en normalisant les valeurs calculées à la sortie de la chaine OFDM par rapport à la transformée de Fourrier de h supposée constante pour toute la durée d’émission de la trame.

Nous rappelons que la trame de 10 symboles utilisée dans cette simulation est ainsi formée :

64 bits 	CP

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1er symbole | CP | 2ème symbole |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Séquence d’apprentissage

| CP | 9éme symbole |
| --- | --- |

-----------------------------------------

CP : intervalle de garde dépendant du nombre de multi-trajets, choisie en respect avec la norme DVB (k*1/4, k*1/8, k*1/16, k*1/32) ou k=64.

Une transformation série parallèle de cette trame nous génère une matrice de 10 symboles formés chacun de 64 informations.

Module OFDM

S/P

IFFT

CP

P/S

Trame X

S/P

FFT

h

S,CP,h,bruit

Eb/N0,e

S

S1

S_modulé

X

Ajouts de préfixe cyclique: CP

bruit

Suppression du préfixe cyclique

Figure 13 : La chaine OFDM avec CP

- La trame résultante S [seq S], est formée par la concaténation d’une séquence d’apprentissage de 64 bits mis à 1 et de la séquence d’information. S modulée (9*64)

Dans la chaine OFDM, le rapport signal sur bruit est effectué en estimant le rapport de la puissance du signal X par rapport à la puissance du bruit en dB.

SNR: S/N=P(X)/N (dB).

Le bruit additif est considéré  invariant pour chaque symbole (i), ce bruit est généré par la fonction randn de la loi normale sur Matlab et a la même taille pour chaque symbole (i) que la trame X.

Dans un 1er temps, le canal h est donné par sa réponse impulsionnelle, ne dépendant que du nombre de multi-trajets, ce canal est considéré invariant au cours de la transmission de la trame X.

La performance de la chaine OFDM est mise en épreuve en effectuant le calcul de l’erreur quadratique moyenne e(i) pour chaque symbole (i) émis en fonction du rapport   Eb/N0  de (i). Les simulations ainsi effectuées nous montrent que cette erreur est considérée négligeable à partir de  Eb/N0 égale à 10 dB et dépend du canal choisi, ce qui nous conduit dans un second temps à rechercher une meilleure estimation de ce canal.

On commencera par décrire le logigramme du modulateur et du  démodulateur. Ensuite, on consacrera une première partie à l’étude des problèmes  d’interférences entre symboles qui influent étroitement sur la performance d’une chaîne de modulation OFDM, on démontrera dans une seconde partie comment l’introduction des intervalles de garde et/ou préfixe cyclique est indispensable pour combattre les effets de canal.

## II.4.  Modèle du modulateur

Génération aléatoire d’une suite binaire (b,n)

M=2^n==2

Convertir b en décimale

ST_conv==0

S(i)=1

S(i)=-1

Switch ST_conv

Case 0               s(i)=exp(pi/4)

Case 2               s(i)=exp(3pi/4)

Case 3               s(i)=exp(5pi/4)

Case 1               s(i)=exp(7pi/4)

ST_conv

i=1:length(ST_conv)

Figure 14 : Logigramme d’un modèle modulateur

## II.5    Modèle du démodulateur

Entrées (s_hat,n)

M=2^n==2

abs(s_hat(j)+1<abs(s_hat(j)-1

Point=(             )

l=s_hat(j) (1   1   1   1)

dist=abs (l-point)

b_hat(j)=0

b_hat(j)=1

I=position min(dist)

Switch I

Case 1         b_hat (j,1)=0

b_hat(j,2)=0

Case 2         b_hat (j,1)=0

b_hat(j,2)=1

Case 3         b_hat (j,1)=1

b_hat(j,2)=1

Case 4         b_hat (j,1)=1

b_hat(j,2)=0

Figure 15 : Logigramme d’un modèle démodulateur

## II.6.   Simulation OFDM

Le système de transmission permet de transporter des flux de données de grande taille (flux vidéo, musicaux...) en utilisant plusieurs sous-porteuses. Celles-ci ne sont pas indépendantes afin de limiter la bande passante. 
L’objectif de ce travail est d’implémenter une chaîne OFDM complète et d’évaluer sa performance. Nous ne prendrons pas en compte la dimension temporelle des simulations. Nous utiliserons dans la suite un modulateur/démodulateur numérique PSK dont le code est disponible en annexe.

Nous réaliserons d'abord un modulateur/démodulateur OFDM sans intervalle de garde, dont nous évaluerons les performances sur un canal AWGN puis sur un canal à réponse impulsionnelle finie; nous y ajouterons ensuite un intervalle de garde et un préfixe cyclique et effectuerons à nouveau les tests de performances. Enfin, nous nous pencherons sur les questions de l'estimation du canal, de la synchronisation temporelle et de la perte de synchronisation fréquentielle.

Rappelons que nous émettons une trame de 10 symboles dont chacune est guidée de k=64 sous porteuses. L'architecture simulée est représentée ci-contre :

Figure 16 : Architecture le la chaine de transmission OFDM sans intervalle de garde

Modulateur

Canal h

IFFT

Démodulateur

S/P

FFT

P/S

Canal AWGN

### II.6.1.  Comparaison entre BPSK – QPSK pour un canal AWGN

Le fait de considérer le canal avec sa forme idéale h=1 est la loi de représenter sa forme pratique, cette considération est seulement retenue dans un 1er temps à fin de simplifier la démarche.

Figure 17 : TEB en fonction  Eb/N0 sans intervalle de garde

On démontre qu’il est possible d’améliorer la qualité des performances de la chaîne en faisant associer un code comme la code de gray sachant que la norme 802.11a prévoit des modèles avec des modulateurs BPSK, QPSK, 16 QAM ou 64 QAM, alors que le DVB n’opère pas avec QPSK.

Les simulations montrent que le taux d’erreurs augmente avec une simulation QPSK, en effet pour une même valeur du bruit la probabilité d’erreur sur un bit augmente puis qu’on utilise plus de bit avec QPSK pour représenter une information.

La norme 802.11a prévoit de transmettre uniquement 52 sur le 64 sous porteuses afin de contourner le problème de Roll-OFF.

Les résultats montrent que les taux du TEB atteints, suivent  le TEB théorique des canaux AWGN et ce quelque soit la modulation utilisée.

### II.6.2.    Canal de propagation multi-trajets

Le canal h est désormais un canal de propagation à 5 trajets. Son TEB sans intervalle de garde est proche de 1, quelque soit la valeur de Eb/N0, en raison des interférences inter-symboles.

Ceci impose l’insertion d’un intervalle de garde.

Figure 18 : TEB en fonction de  Eb/N0 pou un canal multi-trajets

### II.6.3.     Simulation OFDM avec intervalle de garde et préfixe cyclique sur canal sélectif

L’architecture à simuler comprend maintenant l'ajout et la suppression d'un préfixe cyclique ainsi que l'égalisation du canal. La taille de ce préfixe varie en fonction du nombre de multi-trajets afin d'éviter les interférences entre les symboles OFDM de la trame. 
Nous n'utiliserons dans la suite que le modulateur BPSK. Les performances sont donc dépendantes du nombre de trajets. Nous avons simulé un canal avec 1, 5, 10 ou 20 multi-trajets et nous avons tracé à chaque fois la courbe du TEB en fonction de Eb/N0, ainsi que le module de spectre de canal.

Figure 19 : TEB en fonction Eb/N0 , une comparaison de multi-trajets (1, 5, 10, 20)

Figure 20 : Module de la réponse en fréquence du canal pour 1 (rouge), 5 (vert), 10 (noir) et 20 (bleu) multi-trajets

On remarque que plus on augmente le nombre de multi-trajets, plus le TEB expérimental se rapproche du TEB théorique et plus le canal est sélectif dans le cas ou le nombre de multi- trajets est plus supérieur à la taille de préfixe cyclique CP.

En effet, si on prend une taille de préfixe cyclique inférieure au nombre de multi-trajets (comme ici, avec 20 multi-trajets et un CP de 4), on observe une chute des performances. En effet, la redondance apportée ne suffit pas à compenser les interférences et on ne peut pas récupérer le symbole.

Pour conclure, le choix de la meilleure solution est la deuxième avec 5 multi-trajets et avec un préfixe cyclique CP=8.
 II.6.4.  Estimation du canal, synchronisation temporelle et perte de synchronisation fréquentielle

#### II.6.4.1.    Synchronisation temporelle

Afin de détecter correctement le début du signal, nous le synchronisons temporellement. Nous utilisons la redondance du préfixe cyclique pour estimer le décalage temporel, connaissant la durée du préfixe cyclique ainsi que celle du symbole OFDM.

Figure 21 : Taux de réussite de la synchronisation en fonction d’Eb/N0

Afin de tester la validité de cette méthode, nous traçons l’évolution de la réussite de la synchronisation en fonction du SNR. En effet, l’indice de début de la trame OFDM étant connu a priori, il nous est possible de comptabiliser les occurrences correctes de cet indice dans l’algorithme. On remarque que la synchronisation est optimale pour des valeurs de SNR fortes.

#### II.6.4.2.   Estimation du canal

Le canal de propagation ne varie pas durant la durée de la trame OFDM car il n’est génèré qu’une seule fois avant l’émission de la trame.

L’estimation de canal nécessite l’introduction d’une séquence d’apprentissage qui sera introduit dans le 1er symbole de la trame (symbole + séquence).

Nous représentons dans un 1er temps l’erreur quadratique moyenne entre la valeur de H estimé e (abs (H-H1)) et la valeur de signal démodulé H1 qui nous servira dans le futur pour l’estimation du canal.

Nous traçons ensuite la courbe qui représente cette erreur e en fonction du rapport   Eb/N0, ce qui nous permet de constater que cette erreur diminue pour des rapports assez important ce qui prouve que l’estimation ainsi faite n’est appropriée que pour les valeurs négligeables de la puissance de bruit en comparaison avec la puissance de signal.

Figure 22 : Erreur quadratique en fonction d’Eb/N0

#### II.6.4.3.   Perte de synchronisation fréquentielle

Le décodage OFDM nécessite une synchronisation très précise de la fréquence du récepteur avec celle de l'émetteur. Toute déviation en fréquence entraîne la perte de l'orthogonalité des sous porteuses et crée par conséquent des interférences entre celles-ci. Cette synchronisation devient difficile à réaliser dès lors que le récepteur est en mouvement, en particulier en cas de variation de vitesse, de direction ou si de nombreux échos parasites sont présents.

Le TEB expérimental obtenu est semblable au TEB théorique d’un canal AWGN.

Figure 23 : TEB en fonction d’Eb/N0 pour epsilon=10^-4

Ce phénomène de décalage en fréquences est dû aux oscillateurs locaux (différence entre émission et réception) et aux décalages Doppler. Nous introduisons alors un facteur (epsilon=10^-4) après extraction du préfixe cyclique.

Le TEB expérimental obtenu est semblable au TEB théorique d’un canal AWGN.

## II.7.  Conclusion

La démodulation et la détection des signaux OFDM, nécessitent une parfaite synchronisation. Par exemple, le décalage fréquentiel des sous-porteuses, peuvent causer des interférences entre les symboles successifs, et des interférences entre les porteuses adjacentes. Ces deux types d’interférences peuvent dégrader sévèrement la performance des systèmes OFDM. Nous évaluons séparément les effets de ces deux paramètres de synchronisation sur la performance de systèmes OFDM.

# Chapitre III : Modélisation et identification du canal - Choix de la méthode : méthode supervisée ou non supervisée (aveugle)

## III.1.  Problématique

Dans le cas d’une récupération autodidacte de l’information émise, nous retenons l’expression de l’enveloppe complexe, pour un modèle de communication, mono utilisateur mono porteuse [50].

A la réception :

yat=n∈Zsnhat-nTsej2π(δf0t+Φ0)+ba(t)

Avec Ts : période du symbole

ha : filtre conjugué résultant de la mise en forme, en général nous démontrons qu’un choix judicieux de ce filtre permet de rétablir le critère de Nyquist  (filtre en racine de cosinus surélevé) et du canal à trajets multiples.

δf0: fréquence résiduelle inconnue résultant de l’écart de fréquence porteuse de l’émetteur et celle du récepteur.

Φ0 : représente une éventuelle phase de décalage du signal global reçu.

Nous sommes devant 2 faites :

- Soit que le récepteur ait une parfaite connaissance de l’émetteur δf0=0 et  Ts connue : identifications aveugles.

- Soit que ces deux paramètres sont inconnus et nous disposons uniquement de la séquence reçue.

Dans le 1er cas en adoptant les techniques d’identification aveugles basées sur les statistiques cycliques du second ordre du signal reçu sur-échantillonné d’un facteur 2 dans le contexte des signaux à bande limitée.

2 étapes :

- identification du canal

Dans les techniques supervisées : celles faisant appels à des séquences d’apprentissage.

Identification du canal en échantillonné  yat à Te=Ts

- A la réception, il est normal d’essayer de reconstruire le signal à la même cadence symbole avec une technique d’égalisation aveugle.

yTsn=hTsτδn+wTs(n)

yTsn=ya(nTs)    et    wTsn=wa(nTs)

hTsk=hkz-k

hk=ha(kTs)     et    M=Ma+1

yTs est un processus stationnaire.

Toute l’information statistique est contenue dans sa densité spectrale DSP :

SyTsej2πf=hTs(ej2πf)2

Or même avec une connaissance parfaite de ces statistiques, il est difficile de déterminer la phase du filtre  hTs(τ) .

Donc impossible d’utiliser la méthode d’identification aveugle avec la simple connaissance de  yTs .

A moins que l’on dispose des statistiques d’ordre supérieur de ce signal, ces problèmes ont été résolus en partie avec [40, 41, 42, 43].

[40] résoud le problème d’égalisation du canal adaptatif sans avoir recours à la transmission d’une séquence initiale d’apprentissage ou aux conditions limites de distorsion utilisés dans les techniques d’égalisation conventionnelles et de reconstitution d’algorithmes de minimisation de l’erreur quadratique moyenne dans les systèmes de communications discrètes.

Dans cet article le nouveau concept adopté est la minimisation d’une nouvelle classe de fonctions de coût non convexes caractérisant les interférences inter symboles.

Dans cette méthode la convergence d’algorithme d’égalisation ne nécessite pas la reconstitution de porteuse, et sa phase peut être déterminée grâce à un mode de décision directe en sortie de l’égaliseur.

Les problèmes majeurs liés à ces méthodes sont:

- Les statistiques d’ordres supérieurs sont souvent difficiles à appréhender  à partir d’un nombre faible d’échantillons. Or si on utilise un grand nombre d’échantillons le canal devrait être stationnaire sur une plage temporelle importante. Malheureusement   les systèmes actuels fonctionnent avec des canaux variaient rapidement dans le temps.

- Par ailleurs les fonctions de coûts non convexes introduits généralement dans ces formalismes donnent lieu à des algorithmes ardus avec présence de nombreux minimums locaux dont la gestion alourdit ces procédures algorithmiques.

Toutefois [41] semble présenter des algorithmes de type « Amplitude à Module Constant » (CMA) ou « Minimisation de Kurtois » (MK) qui n’engendrent aucun minimum local asymptotiquement, ces algorithmes fonctionnent correctement même avec peu d’observations [44].

Néanmoins la voie qui permet de construire des techniques basées sur la seule utilisation des statistiques du second ordre du signal ya(t) semble intéressante.

Les travaux de Gardner [45] et Tong [46] ont permis une nette avancée dans l’identification aveugle. Leur approche est fondée sur des propriétés particulières du signal  ya(t) dit cyclo stationnaire.

Un signal yat est cyclostationnaire si sa fonction d’auto corrélation :

Γyat,τ=E[ya(t+τ)ya*(t)] est périodique de période Ta et développable en série de Fourier [51]. Les multiples 1Ta sont appelées fréquences cycliques du processus   ya.

Autrement dit un signal à temps discret est dit cyclos :

Γyn,τ=E[y(n+τ)y*(t)] est décomposable en série de Fourier ,

Si ∃ α0  compris entre ]-12,12 ] |∃ kZ  α=kα0 Modulo [1]

Γyn,τ=α∈EΓy(α)(τ)ej2πnα

α Modulo (1) est compris entre ]-12,12 ] et les éléments de E sont les fréquences cycliques du processus y(n).

Remarque : si ya(t) est cyclos il est facile de vérifier que sa fonction échantillonnée à la période  Te.

yTen=ya(nTe) est cyclos de fréquences cycliques les multiples de TeTs modulo 1.

Si Te=Ts  les fréquences cycliques sont toutes nulles et donc yTsn est stationnaire.

En revanche yTen est cyclos dés que  Te≠Ts. Afin de ne perdre aucune information, on utilise  Te=Tsq, q est appelé facteur de sur échantillonnage,  Te<Ts est nécessaire [45, 46].

Le processus résultant est périodiquement corrélé de période q.

Les méthodes d’identification aveugles au second ordre utilisent  Fsq=2.

Le modèle discret s’écrit :

yn=(kskha(nTs2-kTs) )+w(n)

Avec : q=2

yn=ya(nTs2)

wn=wa(nTs2)

Passage d’un modèle non invariant à un filtrage linéairement invariant grâce au sur-échantillonnage

On considère la suite de symboles vnn∈Z définie par       v2n=snv2n+1=0

Cette suite est clairement périodiquement corrélée de fréquences cycliques 0 et ½ et de cyclospectres constants égaux à ½.

vn est appelée suite de pseudo-symboles

yn=h(τ)vn+w(n)

Avec hτ=k=0Mhkz-k ou   hk=ha(kTs2)

Et M=2Ma+1   est le degré du filtre scalaire h(τ)

Les cyclospectres de fréquence cycliques 0 respectivement 1/2  ont pour expression :

Sy(0)ej2πf=1/2h(ej2πf)2  Respectivement        Sy(1/2)ej2πf=1/2hej2πfhej2πf*

Ces cyclospectres contiennent toute l’information statistique du second ordre de y(n).

Ainsi le système sur-échantillonné possède de l’information de phase par l’intermédiaire du cyclospectre de fréquence cyclique 1/2.

[46] a démontré que cette information est suffisante pour identifier h(τ) à un facteur scalaire prés.

En conclusion l’apport d’une information supplémentaire par le sur-échantillonnage permet donc d’identifier de manière autodidacte le filtre à partir des seules statistiques du second ordre du signal reçu.

Si le filtre RIF était scalaire, le filtre égaliseur par forçage de zéros ne peut être que RIF et doit être tronqué ce qui empêche une égalisation parfaite même en l’absence de bruit.

Par contre si le filtre RIF est vectoriel, une entrée  / 2 sorties, et ne s’annule pas dans le plan complexe par l’égaliseur de Bezout, il existe un polynôme deux entrée /  une sortie G(z) de degré fini qui vérifie GzHz=1 ainsi en l’absence de bruit il est impossible d’égaliser un filtre RIF vectoriel par un filtre RIF sans erreur de nouveaux horizons sont apparus, méthode de sous espace [47], prédiction linéaire [48] et l’ajustement de connaissance [49].

Pour une étude adéquate de mesure de performance de la chaîne OFDM, nous proposons dans ce chapitre d’utiliser des canaux qui ont fait l’objet d’études préliminaires communément appelés canaux AWGN correspondant  à des canaux avec des distributions gaussienne  dans un premier temps, ou des canaux multi trajets dont les distributions sont également présentées.

Dans ce chapitre, on définit le canal AWGN ainsi que le canal multi trajets, ensuite on  établit les équations théoriques des taux d’erreurs binaires BER ( bit error rate) pour  un shéma de modulation BPSK pour le deux canaux. Une comparaison sera faite pour les résultats établis.

## III.2.  Les canaux de transmission

Avant d’exposer le principe des modulations multi porteuses, nous allons donner quelques caractéristiques du canal. Les canaux les plus utilisés pour les milieux clos se divisent en 2 catégories: le canal multi-trajet et le canal AWGN (Additif White Gaussien Noise). Ces deux canaux seront modélisés pour évaluer les performances du système communicant.  Le premier sera utilisé pour évaluer les performances par la présence de multi-trajet alors que le deuxième est utilisé afin de reproduire le bruit [8].

### III.2.1.  Le canal multi-trajet

Le multi-trajet est du aux phénomènes de diffractions, réflexions sur des surfaces rugueuses, où de réflexions des ondes radio. Ces ondes arrivent au niveau du récepteur en créant des inférences destructives ou constructives.

Plusieurs types de modélisations des canaux ont étés développés. La référence [37] de Ahmed Saadani fait usage d’une modélisation fondée sur une approche statistique (formulation de chaine de Markov). Ainsi la référence [23] de Damien Roque qui a développé une méthode fondée sur un modèle stationnaire au sens large avec non corrélation des diffuseurs. Nous retenons l’équation modélisant les différents trajets suivante.

rt=nαntxt-τnt

Où rt est le signal en sortie du canal, αn respectivement τn représente l’atténuation respectivement le retard du nième trajet.

L’onde qui se propage peut suivre différents chemins, de telle sorte que différentes copies du même signal peuvent arriver au récepteur, Nous étudions la corrélation entre les trajets afin de mesurer le degré de dépendance où la similitude entre ces chemins.

A l’antenne réceptrice, les signaux peuvent s’additionner ou se soustraire. Dans ce dernier cas, la puissance reçue est beaucoup plus faible, on dit qu’il y a un trou d’évanouissement (fading hole). Lorsqu’il y a une vue directe entre l’émetteur et le récepteur, la puissance suit une distribution de Rice, sinon une distribution de Rayleigh.

Le canal de Rice est utilisé lorsqu’un trajet est prédominant par rapport aux autres trajets.

### III.2.2.  Le canal AWGN

Le modèle du canal AWGN considère l’ajout d’un bruit blanc Gaussien nt dans le médium à l’onde modulée xt.

Canal

x(t)

n(t)

yt=xt+n(t)

Figure 24: Modèle du canal AWGN

Ce bruit blanc Gaussien est un processus aléatoire stationnaire indépendant du signal transmis. Sa spécificité réside dans l’uniformité de sa densité spectrale de puissance qui vaut N0  sur toute la bande de fréquences.

### III.2.3.  Formulation mathématique correspondant à un canal rayleigh

Décrivons ce canal d’un point de vue statistique, dans un environnement multi trajet, la réponse impulsionnelle est une somme d’impulsion qui atteint le  récepteur comme le montre la figure suivante :

t1

t2

t3

t4

Récepteur

t0

Emetteur

Figure 25: Canal Raleigh

Si on considère le signal émis

xt = Relxbte2πfct

Où xbt : est le signal en bande de base,

fc : Fréquence de la porteuse.

Ce signal atteint le récepteur à travers plusieurs trajets d’atténuation  αnt et de retard τnt comme suit :

ᵞnt = nαntxt-τnt

ᵞnt = Relnαntej2πfct xbt-τnt e-j2πτnt fc

Le signal en bande de base reçu s’écrit donc :

ᵞbt = nαnt xbt-τnt  e-j2πτnt fc

En posant θnt = 2πfcτφnt , la phase du n ième trajet.

ᵞbt= nαnt xt-τnt  e-jθnt

On peut considérer

αnte-jθnt = αnte-j2πfcτnt = hbnτn

ᵞbt = nhbnφn xbt-τn

= hbt * xt

D’où :     hbt =  nαnte-jθnt    représente la réponse impulsionnelle du canal multi trajet.

#### III.2.3.1.  Canal de Rayleigh avec évanouissement (Fading Model)

Etant donnée θn = 2πfcτn une variation de 1/fc du trajet peut engendrer une variation de phase de 2π rad du medium. Par ailleurs nous pouvons considérer que la phase est uniformément répartie entre [0, 2π[ et que toutes ces phases sont indépendantes pour les différents trajets (la distance entre émetteur et récepteur étant très grande devant la longueur d’onde de la porteuse).

Théorème de la limite central :

Chaque trajet peut être représenté par une variable aléatoire complexe gaussienne à symétrie circulaire.

Z = X + jY /    Eτ = EejθZ = ejθEZ                   et      σ2 = EZ2

Le module de cette variable a une densité de probabilité  pZ = Z/σ2e-Z22σ2       avec Z≥0

Enoncé du théorème :

Considérons    X1 X2…  Xn des échantillons IID de moyenne μ et de variance σ2

Sn=1n nXi= X1+ X2… + Xn n

Si n augmente la moyenne de Sn converge vers μ.

On démontre que  n (Sn-μ) : correspond à une distribution de la loi normale quand n est grande (de moyenne 0 et de variance σ2)

n (( 1n nXi)-μ)    ;     N0,   σ2

Soit donc :

h = hre+ jhim de cette forme VAG à symétrie circulaire.

On sait que le module h à une densité de probabilité ph = h σ2 e-h22σ2    ;      h≥0

A la réception : Modèle d’un système de Rayleigh.

y=hx+n        : Symbole reçu.

Avec h: facteur d’échelle complexe correspondant au trajet du canal.

x: Symbole émis prenant des valeurs 1 et -1.

n: Bruit additif gaussien AWGN

#### III.2.3.2.  Considérations dues au modèle de Rayleigh

- Canal à réponse uniforme invariable dans le temps

- Canal variant dans le temps chaque symbole est multiplié pour une variable aléatoire complexe h dont la partie réelle et imaginaire sont des gaussiennes de moyenne 0 et de variance ½.

- Le bruit à une densité de probabilité :

pn=12π σ2e-n-μ22 σ2      ;     μ = 0 et  σ2=N02

- h est connu au récepteur est l’égalisation au niveau du récepteur

- effectué en divisant le symbole y par le réflecteur à priori connu

c.à.d.           y : estimation de y.

y=yh=hx+nh=x+n

n:  le bruit additif normalisé par le coefficient du au réflecteur h.

## III.3.  Calcul BER pour une modulation BPSK

BPSK est la forme la plus simple du PSK « Phase-shift keying » (modulation par changement de phase). Elle utilise deux phases qui sont séparées de 180°, on l'appelle également 2-PSK. Cette modulation est la plus robuste de toutes les PSK car il faut une grande déformation du signal pour que le démodulateur se trompe sur le symbole reçu. Cependant on ne peut moduler qu'un seul bit par symbole, ce qui est un inconvénient pour les applications qui nécessitent un débit binaire élevé [9,23].

### III.3.1.  Calcul BER pour un canal AWGN

BPSK

Modulateur

BPSK

Démodulateur

ip

s

y

n

ip

Figure 26: Canal de transmission AWGN pour une modulation BPSK

Le signal reçu:

y=s1+n    Si 1 transmis

y=s0+n    Si 0 transmis.

La fonction de distribution de probabilité conditionnelle pour ces deux cas :

py/s0=1πN0e-y+Eb2N0

py/s1=1πN0e-y+Eb2N0

En supposant que s1 et s0 sont probablement égale :

ps1=ps0=1/2 ;

Le seuil 0 qui constitue la limite de décision optimale

- Si le signal reçu y est supérieur à 0, donc en réception on assume que s1 était transmis.

- Si le signal reçu y est infeerieur à 0, donc en réception on assume que s0 était transmis.

Probabilité d'erreur où s1 était transmis

Avec ce seuil, la probabilité d'erreur est :

pe\s1=1∏N0-∞0e-(y-Eb)2N0dy=1∏EbN0+∞e-z2dz=1/2erfc (EbN0)

Avec:

erfcx=2πx∞e-x2dx     : est la fonction d'erreur complémentaire.

Probabilité d'erreur où s0 était transmis

De même, la probabilité d'erreur est :

pe\s0=1∏N00∞e-(y-Eb)2N0dy=1∏EbN0+∞e-z2dz=1/2erfc (EbN0)

Probabilité totale d’une erreur de bit

Pb=ps1pe\s1+ps0pe\s0

Avec une probabilité égale  ps1=ps0=1/2  la probabilité de bits d’erreurs est :

Pb=1/2erfc (EbN0)

### III.3.2.  Calcul BER pour un canal Rayleigh

En présence de canal h, l'énergie de bits effectifs à bruit est h2EbN0. Ainsi, la probabilité d'erreur de bits pour une valeur donnée de h est:

Pb\h=12erfch2EbN0=12 erfc£,                  avec   £=h2EbN0

Pour trouver la probabilité d'erreur sur toutes les valeurs aléatoires de h2, il faut évaluer la densité de probabilité conditionnelle fonction Pb\h  sur la fonction de densité de probabilité de £.

p£=1Eb/N0e-£Eb/N0

Probabilité d'erreur :

Ainsi, la probabilité d'erreur est :

Pb=0∞1/2erfc£p£d£

D'une certaine manière, cette équation se réduit à :

Pb=1/21-Eb/N0Eb/N0+1

## III.4.  Simulation sur Matlab

On effectue la simulation de la modulation BPSK pour un canal AWGN ensuite un canal de Rayleigh, en faisant varier le rapport signal sur bruit dans l’intervalle [-3,35] dB et on calcule le TEB théorique et expérimental pour les deux cas.

Figure 27: Courbe de BER d’une modulation BPSK

En ce qui concerne le canal de Raleigh, on constate que le résultat expérimental est similaire au résultat théorique, par ailleurs en comparaison au canal AWGN. Nous avons besoin de dépenser plus d’énergie pour un canal de Raleigh pour un taux d’erreur de  10-4 , cette dégradation est due au multi trajets. Malgré cette dégradation dans certain cas on préfèrera utiliser ce canal dans une étude de performance la plus proche possible de la réalité.

## III.5.  Conclusion

Il est à signaler que dans le cadre de simulation les modélisations des différents types de canaux ont été paramétrés en imposant soit un choix de la puissance du bruit soit en imposant les trajets.

L’ultime réalité impose que ces trajets soient convenablement égalisés dans un souci d’une meilleure identification dont l’objet du chapitre suivant.

# Chapitre IV : Développement Mathématique des méthodes proposées et simulations

## IV.1.  Sensibilité des systèmes OFDM aux erreurs de synchronisation et a l’effet Doppler

Un problème majeur pour les systèmes OFDM est que certaines erreurs de synchronisation détruisent l’orthogonalité de sous porteuses et introduisent ainsi des interférences entre les symboles ce qui entraîne la dégradation des systèmes de communications. On s’intéresse précisément aux sensibilités aux erreurs de synchronisation suivantes : le bruit de phase et l’erreur d’estimation du canal ainsi que l’effet Doppler, ces erreurs influencent beaucoup sur les performances des systèmes OFDM.

### IV.1.1.  Le bruit de phase

L’impact de bruit de phase PN sur les systèmes OFDM a été étudié dans [28, 29, 30, 31]. La distorsion due à PN peut en général être divisée en deux composantes : erreur de phase commune CPE et l’interférence entre sous porteuses IEP.

[28] afin de supprimer l’influence de bruit de phase dans les systèmes OFDM, la correction de l’erreur de phase commune CPE ne suffit pas toujours essentiellement pour le débit élevé. [28] propose un algorithme de suppression de bruit de phase qui estime les composantes spectrales  supérieures du processus de bruit de phase dans le domaine fréquentiel ce qui permet une suppression efficace.

L’algorithme utilisé dans [29] utilise une approximation par série de Fourier pour se rapprocher de la forme d’onde du bruit de phase, de ce fait, elle annule les effets de bruit. L’algorithme nécessite que les propriétés de corrélation de l’interférence entre sous porteuses soient connues. Cette technique permet d’obtenir jusqu’à un ordre de grandeur, de meilleures performances en termes de TEB taux d’erreur binaire.

[30] : ce document traite de l’analyse et de l’atténuation de la distorsion du signal provoquée par le bruit de phase de l’oscillateur dans les systèmes de communication OFDM. Deux méthodes sont proposées pour réduire l’interférence entre sous porteuses :

- La première méthode proposée et assez simple, issue de l’idée d’une interpolation linéaire entre deux consécutives erreurs de phase commune CPE des estimations pour obtenir une estimation linéaire des caractéristiques de phase variant dans le temps.

- La seconde méthode consiste à utiliser un étage d’interpolation supplémentaire pour améliorer les performances d’estimation de phase aux environs des limites de deux symboles OFDM consécutifs.

[31] une approche MMSE pour supprimer l’interférence entre sous porteuses dans le domaine de fréquence est présentée. Les performances de l’algorithme de suppression sont affichées, indiquant les limites des algorithmes de suppression de l’interférence entre sous porteuse en général.

### IV.1.2.  L'erreur d'estimation du canal

Dans un système de transmission, l'information sur l'état du canal est bien nécessaire et doit être estimée. Le principe de base de l'estimation du canal dans un système conventionnel est de multiplexer les symboles de données avec des symboles « pilotes ». Le récepteur sera alors capable d'estimer l'état du canal grâce aux symboles pilotes insérés. Dans un système a base de l’OFDM, on alloue généralement un certain nombre de fréquences dites fréquences pilotes pour cette estimation ainsi que pour l’estimation des erreurs de synchronisation, [32] traite du suivi de ces erreurs.

Par rapport à l'erreur d'estimation du canal, on trouve peu d'études qui la traitent seule, [33] consiste à une règle simple d’adaptation de la puissance de symbole pilote afin de maintenir le rapport signal sur bruit (SNR) constant, des dommages dus à l'estimation de canal engendrent des erreurs constantes pour toutes les charges du système. Cette règle permet de réduire la puissance d'émission totale nécessaire à un taux d'erreur binaire donné (TEB), en particulier pour les systèmes à haut gain d'étalement utilisé dans les canaux radio mobiles avec une grande diversité de fréquences.

### IV.1.3.  Effet Doppler

L’effet Doppler est dû à la mobilité du mobile et/où des objets dans le canal radio mobile. Les systèmes OFDM sont très sensibles à l’effet Doppler qui entraîne une perte d’orthogonalité de sous porteuses et génère ainsi de l’interférence entre symboles.

Plusieurs études ont étés effectuées dans le but de trouver une solution  efficace pour éviter l’IEP dû à l’effet Doppler [34, 35, 36].

[34] L’idée de base de cette méthode consiste à utiliser un développement en série de Taylor pour la réponse en fréquence variable dans le temps pour combattre l’effet d’IEP. L’approche proposée permet une haute efficacité spectrale de diffusion vidéo numérique terrestre des environnements très mobiles.

[35] quelques limites ont été obtenues sur les valeurs de l’effet Doppler pour l’IEP, ces limites sont plus faciles à évaluer et peuvent fournir des indications utiles.

[36] ce document présente un égaliseur complexe pour combattre l’IEP dû à l’effet Doppler, cette technique de mise en place propose un schéma d’estimation des paramètres de canal variant dans un bloc de transmission OFDM.

## IV.2.  Violation du critère de Nyquist

L’OFDM consiste à répartir sur un grand nombre de sous porteuses le signal numérique à transmettre. Dans les cas des applications MIMO, chaque sous porteuse est envoyée sur une antenne d’où leur nom (Multi-Input Multi-Output) qui veut dire plusieurs antennes à  l’entrée du canal plusieurs antennes également sont destinées à la réception.

Choix de la bande :

On ne peut introduire le concept de la bande passante sans parler d’égalisation

### IV.2.1.  Critère de Nyquist sans égalisation

Figure 28: Modèle d’une chaine de transmission sans égalisation

kakδ(t-kT)

Filtre mise en forme pour la transmission

Canal

Filtre de réception

yk

Hr

Hc

Ht

Le critère impose la condition suivante :

nH(f-nT) = T     (1)

On démontre que le choix de B >= 1/2T avec 1/T=R : rapidité de modulation, permet de remplir la condition (1) sans qu’il y’ait d’interférences. En théorie pour que (1) soit satisfaite la fonction cosinus surélevée a souvent été utilisée.

De surcroit il a été démonté que pour que la probabilité d’erreurs  de transmission soit minimale la fonction H(f) doit être répartie en amplitude équitablement entre émetteur et récepteur (filtre en racine de cosinus surélevé).

Le  problème majeur de cette méthode c’est qu’elle considère un canal connu.

### IV.2.2.  Critère de Nyquist avec égalisation

Cette alternative permet donc de fixer le filtre d’émission et de choisir un filtre à la réception satisfaisant (1) pour compenser l’IES due au canal:

Filtre réception Hr

Égaliseur

Filtre en racine de cosinus

(1) satisfait

xt=nanpt-nT+b(t)

T

Figure 29: Modèle récepteur en présence d’égaliseur

### IV.2.3.  Effet de présence d’un bruit coloré dans le canal de transmission

y'k=nanhk-n+ wk = akh0 + n≠kanhk-n + wk

Figure 30: Modèle d’une chaine de transmission en présence de bruit coloré

h(t)

Égaliseur

kakδ(t-kT)

Bruit coloré

y'k

ak

Dans ce cas on pourra utiliser un filtre blanchisseur pour rendre blanc le bruit coloré et Ceci dans le but de rendre indépendant les échantillons du bruit, suivi d’un égaliseur.

Hw: Filtre blanchisseur dépendant uniquement du filtre de réception.

Hr: on peut utiliser un filtre cosinus surélevé.

Le nouveau montage :

G(z)

He(z)

ak

H(z)Hw(z)

wb : Bruit AWGN blanchissant dépendant de Hr

yk

Égaliseur

Ht fonction de transfère de filtre mise en forme en transmission

Hc fonction de transfère du canal

Hr fonction de transfère de filtre de réception

H(z)

Figure 31: Modèle d’une chaine de transmission

Après égalisation : yk	 =  nangk-n+wk

yk =  akg0 + n≠kangk-n+wk

Si l’égaliseur est filtre RIF, à la sortie de ce filtre,

zk = jyjhE,k-j

Conclusion :

Les performances d’un système de transmission peut être assurées par :

- Codage canal, ou codage correcteur d’erreur

- Par une égalisation du canal

L’algorithme de Viterbi appliquant la méthode du maximum de vraisemblance est une méthode souvent lourde à mettre en œuvre.

Il existe une approche sous optimale appelé égalisation.

On démontre qu’on absence du bruit le fait d’utiliser un simple inverseur lié à la réponse impultionelle permet de rendre plate la réponse fréquentielle de l’ensemble (canal + égaliseur).

En revanche, en présence du bruit, l’inverse amplifie ce phénomène et un autre critère doit être rajouté pour atteindre un compromis entre réduction du bruit et des interférences généralement on opte pour le critère de minimisation de l’EQM.

## IV.3.  Solutions proposées aux problèmes lies à la violation de critère de Nyquist

Soit la chaîne de communication suivante avec T la période symbole et f0 la fréquence porteuse.

g(t)

Modulateur

Canal

Démodulateur

Filtre

Détection

f0

Canal

Bruit

sk

sk

T

Estimateur

f0

T

A la réception, il s’agit de repasser en bande de base le signal reçu à la fréquence f0 et contourner les problèmes signalés a savoir :

            - le décalage des oscillateurs à l’émission  et des oscillateurs locaux induisent des fréquences résiduelles qu’il faudra composer [4], de plus le mouvement des émetteur/récepteur génèrent des fréquences doppler.

La dérive en fréquence peut générer des taux d’erreurs catastrophiques  sur l’estimation des symboles.

f=f0 + δf

δf : fréquence résiduelle

            - L’étage de réception comprenant   un filtre adapté connu dans le cas de récepteur de Rake [37, Ahmed Saadani] impose un échantillonnage  à T (ou sur-échantillonnage à T/2 en l’absence d’un filtre adopté), or T aussi mal connu à cause des différences des rythmes des horloges d’émission et de réception. If faut assurer la synchronisation rythme d’horloge entre émetteur et récepteur.

            - Le troisième problème est lié à l’estimation du canal lors de la détection des symboles (Viterbi ou égaliseur). L’emploi de filtrage adapté pour la correction d’un bruit additif nécessite la connaissance de la réponse h, un bon estimateur s’impose.

Il faut donc une synchronisation fréquentielle, une synchronisation du rythme et une estimation optimale du canal.

L’objectif est de construire les estimateurs f0, T et le canal.

Deux contextes :

- Estimateurs basés sur la séquence d’apprentissage

Dans la plus part de réseaux de transmission filaire (réseaux locaux informatique ou réseau locaux industriels) ou WIFI la trame de données d’informations est précédée par un champ de données redondant pendant le temps de transmission de cette séquence.  L’horloge du récepteur en phase d’acquisition de ces bits apprend de ce fait le temps de transmission de ce bit (synchronisation bit) et le récepteur est renseigné de l’instant de transmission de la trame (synchronisation trame).

Par ailleurs cette séquence sert de séquence d’apprentissage pour les égaliseurs de type supervisés.

Pour contourner l’asynchronisme rythme d’horloge certain égaliseur sont développer sur la base d’algorithme de Viterbi qui repose sur la méthode de maximum de vraisemblance pour la détection des symboles.

Formulation mathématique :

Considérons une transmission de N bits de données dans un canal de N trajets, la version échantillonnée du  signal instantané à la sortie du filtre adapté s’écrit :

yk=eiwkl=0L-1hlSk-l+nk                     avec   k=0…N-1, N>L-1

La forme matricielle pour le qième bit se met :

Yk=Ω(w)Sk Sk-1…Sk-L+1h0h1hL-1+Nl

y0y1yN-1=Ω(w)S0 0S0 1S0 L-1S1 0S1 1S1 L-1SN-1 0SN-1 1SN-1 L-1h0h1hN-1+n0n1nN-1

Avec Ω(w)=diag(1,eiw,ei2w,… eiN-1w)

dimS=N*L

L’écriture matricielle montre que la loi de Y dépend de celle de Ω et de h, en effet :

Y=ΩwSh+N

### IV.3.1.   Principe de l’estimateur MV

Il s’agit de chercher la valeur de w et h qui traduisent au mieux les observations.

w,h=argmaxpy,w,h

Or chercher w, h tel que y soit proche de ΩwSh est équivalent à chercher w tel que:

Ωw-1y=Sh

D’après [38 : Pascal Bianchi], au niveau de récepteur optimal chercher à reconstruire la séquence de symboles au sens de maximum de vraisemblance en exploitant l’interdépendance des données reçues et en maximisant la vraisemblance à l’aide de l’algorithme de Viterbi.

On rappelle que cette algorithme permet de sélectionner dans un treillis de chemins celui qui a la métrique la plus faible où la métrique est une mesure cumulée mis à jour de nœud en nœud. Ceci en termes de densités signifie que la densité de probabilité conjointe des observations pour une séquence particulière (la vraisemblance) peut s’écrire comme le produit de vraisemblance élémentaire à chaque instant.

Il est à noter que ceci reste vrai si le bruit reste blanc après échantillonnage.

L’estimateur MV recherche w / Ωw-1y est le plus proche possible de l’espace vectoriel ImS.

ImS={Sx:xϵCL} est l’espace vectoriel engendré par les colonnes de la matrice S.

I-SSHS-1SHΩw-1y

SSHS-1SHΩw-1y

Ωw-1y

Ce qui revient également à estimer

w=argmaxw I-PΩw-1y 2

Où P est le projecteur sur ImS

Théorème de Pythagore:

I-PΩw-1y 2=Ωw-1y 2-PΩw-1y 2

Ωw-1y 2=y 2 est constant pour tous w

Ωw-1=Ω-w

w=argminw PΩw-1y 2

Le projecteur P s’écrit : P=SSHS-1SH    où  Sk est la séquence d’apprentissage.

### IV.3.2.  Performances

L’erreur quadratique moyenne (EQM) dans le régime asymptotique ( N→∞) s’écrit :

Ew-w2≅1N36σ2hHRsh

Où σ2: variance du bruit

Rs : matrice liée à la séquence d’apprentissage

La convergence est très rapide en 1N3 , en comparaison l’EQM sur le canal h est en 1N .

Le récepteur étant très sensible aux erreurs de synchronisations, une convergence en 1N3 s’avère indispensable (estimateurs fondés sur les moments en  1N).

Supposons observés N échantillons du signal   zk=αeiΩk+nk

On souhait estimer Ω au sens du maximum de vraisemblance,

Ω=argΩmaxk=0N-1zke-ikΩ

Hypothèse : dorénavant Sk est inconnue, de moyenne ESk=0

Définition : Sk circulaire au second ordre ESk2≠0  exemple (BPSK, PAM)

Remarque : cas non circulaire            yk=eiwklhlSk-l+nk

On montre         yk2=α2eiwk+nk

## IV.4.  Estimation du canal

Une fois le résidu estimé

- Compenser le résidu sur le signal yk

e-wkyk

- Estimer le canal en utilisant la formule standard des moindres carrées.

h=SHS-1SHΓ-wy

Plan :

Estimation de fréquence et de canal avec séquence d’apprentissage

xk est la suite définie par

xk=l=0N-1+k Pl,lyl*yl-k

Algorithme :

- Il s’agit de calculer la suite  xk* .

- Evaluer le périodogramme de xk* par un algorithme FFT.

- Rechercher l’abscisse du pic (max).

- Afficher l’estimée par un algorithme du Gradient ou de Newton.

Estimateur : cas non circulaire au second ordre

w=1/2argwmaxk=0N-1yk2e-ikw : c’est une estimation non optimale.

Il le serait si le bruit était gaussien, et pour l’implémentation nécessite d’un suivi d’un algorithme de Newton.

Estimateur : cas général

Définition : Sk non-circulaire à l’ordre P si  ESkP≠0. En communications numériques Sk est toujours non-circulaire à un certain ordre.

D’où l’estimateur :

w=1/Pargwmaxk=0N-1ykPe-ikw

## IV.5.   Egalisation du canal

Si le canal est connu, pour éliminer les interférences entre symboles il faut que la chaîne complète (filtre d’émission + filtre de réception + canal) vérifie le critère de Nyquist [1,2]:

nSf+nTsCf+nTsHf+nTs=Ts

Le filtre global SfCfHf est un filtre de Nyquist.

Remarque : En général le canal on n’y connaît que des valeurs moyennes. De plus en raison des imperfections sur les filtres S et H d’émission et de réception, il existe des erreurs sur la correction des interférences entre symboles.

Le canal peut ne pas être stationnaire, les caractéristiques varient au cours du temps ce qui introduit des interférences entre symboles résiduelles qu’il faut compenser à l’aide d’un égaliseur.

En bande de base, si le filtre d’émission et de réception sont fixés (forment un filtre de Nyquist) l’égaliseur est un filtre qui permet de compenser la réponse du canal. En notant ainsi et la réponse impultionnelle de l’égaliseur et Ef sa fonction de transfert, il faut obtenir :

Ef=1Cf   , sur [-B, B]

Il s’agit de retrouver an, on dit d’on a égalisé la réponse du canal.

Outre l’égalisation on peut rajouter un dispositif de codage dans la chaîne pour améliorer la réception et de ce fait  les performances de la chaîne en termes du taux d’erreurs.

On suppose que:

- La séquence des symboles an est stationnaire, centré et blanche

- Le bruit bn est centré, décorrélé des symboles an et blanche

- La réponse du canal ct  est causale.

Les égaliseurs transverses sont le plus simple à mettre en œuvre, il s’agit simplement d’utiliser un filtre numérique à réponse  finie RIF tel que :

zn=i=0M-1eiyn-i

Où en est la réponse impulsionnelle numérique de longueur M, yn est la séquence d’observations et zn la sortie de l’égaliseur.

### IV.5.1.  Le Zéro Zorcing ZF

Forcer l’IES à annuler par l’inversion du canal qui est le but recherché.

Ez=1Cz    ,       en*cn=n

Les défauts liés au zéro forcing :

- Cz peut posséder des zéros dont le module plus grand que 1, ce qui induit des pôles  instable pour Ez.

- Si cn est une réponse impulsionnelle finie, alors en est à réponse impulsionnelle infinie.

Résolution :

- On introduit un retard R tel que

i=0M-1encn-i=n-R

R est un retard de temps.

La longueur canal L

- On choisie M assez grand pour que

A la sortie de l’égaliseur      an*n-R=an-R

zn=an-R+b'n : Bruit d’observation filtré par l’égaliseur

En général l’annulation des IES se fait au prix d’une augmentation du bruit (en général le canal passe bas, on inverse passe haut et le bruit est large bande donc il s’en suit une forte augmentation du bruit dans les HF et les rapports SNR diminue.

Autre remarque dans cette démarche supervisée ou l’on considère que le canal est parfaitement connu.

Les erreurs d’estimations de sa réponse impulsionnelle reprennent sur le canal des coefficients de l’égalisation

SNR=PaPb*c2n

L’étude se sera pour les canaux de PROAKIS [6].

Taux d’erreur plus grand que 10% pour un BNR élevé, ceci est due à la présence des évanouissements en fréquence dont l’inverse produit une amplification de bruit.

### IV.5.2.  Egaliseur à erreur quadratique minimale MMSE

Contrairement au zéro forcing qui résoud le problème en faisant abstraction au bruit. L’idée est minimiser l’EQM entre la séquence d’entrée symbole et la sortie de l’égaliseur d’où le bruit est pris en compte dans ce critère.

Ee2=E2n-an-R2

Avec zn=i=0M-1enyn-i=eTyn

eT=e0…eM-1

ynT=y0…yn+M-1

Ee2=EeTyn-an-R2

La minimisation de l’erreur quadratique moyenne est obtenue pour :

∂Ee2∂e=2EyneTyn-an-R=0

Soit EynyIne=Eynan-R

Ryye=RyaR

e=Rya-1RyaR

Pour la résolution, la séquence an-R doit être connue, pour ce faire on utilise une séquence d’apprentissage pour calculer les coefficients du filtre.

Cette méthode doit améliorer les résultats donnés par la méthode du zéro forcing car elle prend en considération le facteur bruit et permet d’égaliser les canaux sélectifs en fréquence.

## IV.6.  Simulation avec Matlab: comparaison entre la méthode d’égalisation ZF et la méthode MMSE

Démarche de la simulation :

- Définir  le canal de transmission: Différents canaux peuvent être testés, ils peuvent être  définis par un vecteur des échantillons ou bien par une équation dont on prend les valeurs discrètes aux instans kT.

- Calculer les  coefficients de l’égaliseur suivant le critère du ZF ou bien MMSE.

- Calculer les valeurs des échantillons de la sortie égalisée.

- On peut également utiliser un autre indicateur de performances : le Taux d’Erreur Binaire ou TEB d’une transmission sans et avec égalisation, en présence de bruit gaussien. Pour cela, on génere une suite de symboles avec la transmission NRZ.

### IV.6.1.  Méthode d’égalisation ZERO FORCING

Soit le canal : x1= [0.0 0.2 0.9 -0.3 0.1];

Il est nécessaire pour la mise en œuvre pratique de connaitre les donées émises. Pour contourner la difficulté, on utilise une séquence connue du récepteur appelée séquence d’apprentissage [4].

Dans cette partie, on a essayé de programmer le calcul des coeficients d’un filtre égaliseur basé sur le critère ZF à partir des valeurs des échantillons récus à l’entrée du récepteur. Dans ce cas en considére que la séquence d’apprentissage est un dirac. Cela signifie que les échantillons recue sont les  valeurs disrètes de la réponse impulsionnelle du canal.

Figure 32: réponse impulsionnelle d’un  canal x1 avant Egalisation

Figure 33: réponse impulsionnelle d’un canal x après Egalisation

Figure 34: étude de performance pour une Egalisation avec la méthode ZF

Le but de l’égalisation est de déterminer les coefficients d’un filtre égaliseur pour minimiser la probabilité d’erreur sur les prises de décisions en sortie, ainsi le BER (Bit Error Rate). Une bonne performance lorsque en utilise un égaliseur du canal.

#### IV.6.1.1.  Influence de nombre de coefficients de filtre d’égaliseur

Considérons le canal de réponse impulsionnelle définie par l’équation suivante :

xt=11+0.4tT2

Figure 35: réponse impulsionnelle du canal

On applique le critère du ZF avec une longueur d’égaliseur de 5 coefficients  ensuite de 17 coefficients. On va  visualiser la réponse impulsionnelle du canal en sortie de l’égaliseur.

Figure 36: réponse impulsionnelle pour un filtre à 5 coefficients

Figure 37: réponse impulsionnelle pour un filtre à 17 coefficients

Le choix de la longueur d’égaliseur est un élément important pour l’égalisation d’un canal. Lorsqu’on augmente le nombre de coefficients du filtre égaliseur, l’étalement de la réponse impulsionnnelle du canal est mieux.

#### IV.6.1.2.  Influence du bruit

On va ajouter un bruit blanc gaussien et centré aux échantillons de données. On trace la sortie d’égaliseur pour deux niveaux de bruit 20dB et 5 dB.

Figure 38: réponse impulsionnelle du canal dans le cas SNR=20dB

Figure 39: réponse impulsionnelle du canal dans le cas SNR=20dB

Figure 40: Comparaison entrées sorties égaliseur dans le cas SNR=20dB

Figure 41: réponse impulsionnelle du canal dans le cas SNR=5dB

Figure 42: réponse impulsionnelle du canal sans et avec bruit dans le cas SNR=5 dB

Figure 43: Comparaison entrées sorties égaliseur dans le cas SNR=5dB

L’inconvénient du critère du ZF est la  non-prise en compte du bruit. En pratique, le bruit est cependant toujours présent. L’annulation de l’IES par le critère du ZF se fait généralement au prix d’une augmentation sensible du niveau de bruit. Donc, en dehors du cas où on est assuré d’un faible niveau de bruit dans le canal, cette solution n’est pas à retenir.

### IV.6.2.  Egaliseur MMSE

Pour calculer les coefficients de l’égaliseur par le critère de l’EQM, on utilise une séquence connue du récepteur appelée séquence d’apprentissage, c’est un simple Dirac.

Figure 44: réponse impulsionnelle du canal par la méthode MMSE

Figure 45: sortie égaliseur utilisant la méthode MMSE

On trace la courbe de BER pour les deux méthode ZF et MMSE :

Figure 46: Comparaison entre les deux méthodes ZF et MMSE

On constate ainsi que dans le cas sans bruit, les deux critères conduisent à des résultats quasi-identiques.

Influence  du bruit

Figure 47: réponse impulsionnelle du canal avec et sans bruit dans le cas où SNR=20dB

Figure 48: Comparaison entrée sortie égalisée dans le cas SNR=20dB

Figure 49: réponse impulsionnelle du canal avec et sans bruit dans le cas où SNR=5dB

Figure 50: Comparaison entrée sortie égalisée dans le cas SNR=5dB

Figure 51: Comparaison de l'impact du bruit pour le deux critère ZF et  MMSE

Dans le cas où le signal est bruité, contrairement au critère ZF qui ne tient pas compte du bruit, le critère de l’EQM conduit à un signal de sortie mieux égalisé.

Le critère de l’EQM est un critère plus robuste par rapport au bruit. Il permet de réaliser un compromis entre réduction de l’ISE et du bruit.

## IV.7.  Conclusion

L’égaliseur basé sur le critère ZF annule l’IES mais ne donne pas de bonnes performances car il ne tient pas compte du bruit dans le système. L’égaliseur basé sur le critère MMSE, tient compte du bruit. Il est basé sur le critère de l’erreur quadratique moyenne, c’est un critère robuste qui permet de déterminer les coefficients de l’égaliseur en minimisant l’EQM.

# Conclusion

Ce mémoire traite de la problématique de qualité des réseaux WIFI en terme de minimisation des erreurs véhiculées lors de la traversée des signaux via les canaux de transmissions.

Cette minimisation est assurée en majeure partie par le choix des techniques de multiplexage OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexe) car même si les techniques CDMA ont fait leurs preuves dans les systèmes 3G en offrant une large bande  aux utilisateurs et en minimisant les interférences entre symboles.

L’OFDM agit grâce à ces problèmes avec une grande robustesse et moins de complexité grâce à l’étalement spectral ce qui la laisse attractive à l’égard des systèmes 4G.

En vue d’assurer une meilleure qualité des OFDM / 4G nous nous proposons d’étudier en un premier lieu tous les problèmes qui enlèvent  la transmission dans un réseau WIFI des tests et des simulations Matlab ont été effectués et comparés aux résultats théoriques que proposant les modèles existant en littérature et qui relèvent de méthode probabilistique basés sur des mesures de performances des modèles de canaux AWGN, Raleigh et multi-trajets.

A l’issu de cette premier étude nous avons pu constater que les sources d’erreurs peuvent être nombreuses (fréquences résiduelles, Doppler,…) ce qui justifie encore plus notre souci pour une meilleure modélisation du canal de transmission avec un choix judicieux de méthode d’égalisation malheureusement les méthodes offertes en bibliographie et étudiées dans le cadre de ce mémoire offrent toutes un inconvénient.

Il est bien connu que les méthodes d’égalisation aveugles au second ordre basés sur le sur-échantillonnage du signal reçu ont des performances médiocres lorsque le signal modulé à un bande passante réduite d’autant plus que la reconstitution des symboles nécessitent la connaissance du filtre RIF résultant de l’effet conjugué du  filtre de mise en forme et du canal multi-trajets pour pouvoir compenser son effet et que sa connaissance introduit des statistiques d’ordre supérieur à 2 très souvent difficile à élaborer et les performances de ces techniques restent médiocres [] et même si Tong et Ali [] ont permis de donner une identification de h(τ) grâce à la cyclo-stationnarité des symboles échantillonnées à 2 fois la fréquences du signal émis (yn=y(nT2)), est désormais et identifiable à partir des statistiques cyclique des observations d’ordre 2.

Il a été observé que ces méthodes sont … que la bande du signal reçu y(t) est réduite.

Par ailleurs les méthodes OFDM sont souvent mises en œuvre en respectant l’orthogonalité des fréquences et en ignorant les effets de phases, ces bruits de phase peuvent détruire l’orthogonalité à la réception et engendrer des interférences. Ces effets ont étés signalés au chapitre 4 en terme de références aux publications des auteurs qui se sont penchés sur ces travaux. De même pour l’effet Doppler qui est dû à la mobilité des émetteurs et récepteurs.

La transmission dans un système OFDM peut également être affectée par l’effet Doppler qui génère une erreur supplémentaire dans l’estimation des fréquences porteuses à la réception en plus des fréquences résiduelles imposées par l’éloignement des oscillateurs locaux d’émission et de réception.

Pour ces différentes raisons l’estimation du canal s’impose deux méthodes ont été présentées :

- Estimation aveugle (Blind Equalization).

- Estimation supervisée grâce à la séquence d’apprentissage et très souvent l’estimateur maximum de vraisemblance est appliqué [38]. Il s’agit de maximiser la ressemblance à l’aide de l’algorithme de Viterbi.

Le chapitre IV cite quelques unes d’entre elles, et les simulations seront axées sur une comparaison

# Bibliographie

[1] Jitendra K.TUGNAIT, Liang TONG, Zhi DING. Single User Channel Estimation and Equalization, IEEE Signal Processing Magazine, may 2000.

[2] Joël Labat, Odile MACCHI, Christophe LAOT. Adaptive decision feedback Equalizers: Can you skip the training period, IEEE Transactions on Communications, 1996.

[3] Kai SHI, Erchin SERPEDIN, Philippe CIBLAT. Decision-Directed Fine Synchronization in OFDM Systems, IEEE Transactions on Communications, Mars 2005.

[4] Philippe CIBLAT, Pascal BIANCHI. Séquence d’apprentissage optimale pour l’estimation conjointe du canal et du résidu de fréquence porteuse, Colloque GRETSI,  septembre 2007.

[5] Jean-François BERCHER. Radiocommunications numériques, Tome 1(sous la direction de G. BAUDION), Chapitre 4: Égalisation, Dunod, Paris 2002.

[6] John G.PROAKIS. Digital Communications, 4e édition, New York, Mc Graw-Hill, 2000.

[7] Vincent CALMETTES, Pierre GRUYER, Simon PAILLARD. Modélisation d’un modulateur et démodulateur OFDM, décembre 2005.

[8] Jean-François BERCHER. Signaux Aléatoires, version 0.8 novembre 2001.

### [9] Roger DIB. Conception et validation d’un système OFDM pour les réseaux intérieures sans fil, Ecole de technologie supérieure, Montréal avril 2003.

[10] Robert W.CANG. Synthesis of Band-Limited orthogonal signals for multichannel data transmission. Aout 1966.

[11] Burton R. SALTZBERG. Performance of an efficient parallel data transmission system. IEEE Transactions on Communications, December 1967.

# [12] S.B.WEINSTEIN, P.M.EBERT. Data transmission by frequency-division multiplexing using the Discrete Fourier Transform. IEEE Transactions on Communications, October 1967.

# [13] T.KELLER. Report on digital audio radio laboratory tests. Technical report, Electronic industries Association. Mai 1995.

# [14] David R.SMITH. Digital transmission systems. 3rd  edition. November 2003.

# [15] F G.STREMLER. Introduction to communication systems. Reading Mass.:Addison-Wesley. 3rd édition 1990.

[16] Ahmad R. S. BAHAI. Multi-carrier digital communications: theory and applications of OFDM. 2nd édition, 2004.

[17] Bernard LE FLOCH, Michel ALARD, Claude BERROU. Coded orthogonal frequency division multiplex. IEEE Transactions on Communications, juin 1995.

[18] John A.C.BINGHAM. Multicarrier modulation for data transmission: an idea whose time has come. IEEE Transactions on Communications, mai 1990.

[19] Stefan KAIER. Multi-carrier CDMA mobile radio systems – analysis and optimization of detection decoding and channel estimation. Munich, janvier 1998.

[20] Stefan KAIER. Performance of multi-carrier CDM and COFDM in fading channels. IEEE Transactions on Communications.1999.

[21] Christian IBARS, Yeheskel BAR-NESS. Comparing the performance of coded multiuser OFDM and coded MC-CDMA over fading channels. IEEE Transactions on Communications. November 2001.

[22] IEEE Standard for Information technology - telecommunications and information exchange between systems - local and metropolitan area networks - specific requirements. Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. IEEE Std 802.11™-2012 (Revision of IEEE Std 802.11-2007).

### [23] Damien ROQUE. Modulations multi porteuses WCP-OFDM : évaluation des performances en environnement radio mobile, Université de Grenoble, 12 décembre 2012.

[24] Alain GLAVIEUX, Michel JOINDOT. Communications numériques - Introduction, Masson, 1997.

[25] Anne JULIEN-VERGONJANNE. INTRODUCTION A L’EGALISATION EN

COMMUNICATIONS NUMERIQUES, 2012-2013.

[26] Geneviève BAUDOIN. Radiocommunications numériques, Tome 1, Principes: modélisation et simulation, Dunod, Paris 2002.

[27] Fabien MULOT. Etude et modélisation d'une liaison de données pour micro-drone en environnement à trajets multiples. Supaéro, 2004.

[28] Denis PETROVIC, Wolfgang RAVE, Gerhard FETTWEIS. Phase Noise Suppression in OFDM Including Intercarrier Interference. Vodafone Chair for Mobile Communications. Dresden University of Technology, Allmagne.

[29] Denis PETROVIC, Wolfgang RAVE, Gerhard FETTWEIS. Intercarrier Interference due to Phase Noise in OFDM - Estimation and Suppression. Vodafone Chair for Mobile Communications. Dresden University of Technology, Allmagne.

[30] Denis PETROVIC, Wolfgang RAVE, Gerhard FETTWEIS. Effects of Phase Noise on OFDM Systems With and Without PLL: Characterization and Compensation. IEEE Transactions on Communications. Aout 2007.

[31] Ville SYRJALA, Mikko VALKAMA, Nikolay N. TCHAMOV, Jukka RINNE. Phase Noise Modelling and Mitigation Techniques in OFDM Communications Systems. Tampere University of Technology - Department of Communications Engineering. Finland.

[32] H.STEENDAM, M.MOENECLAEY. The effect of carrier Phase jitter on MC-CDMA performance. IEEE Transactions On Communications. Fevrier 1999.

[33] Thomas SALZER, David MOTTIER, Loïc BRUNEL. Influence of system load on channel estimation in MC-CDMA mobile radio communication systems. Proceedings of the IEEE Vehicular Technology Conference, Mai 2001.

[34] A. GOROKHOV, J.-P. LINNARTZ. Robust OFDM receivers for dispersive time varying channels:Equalization and channel acquisition. Proceedings of the IEEE International Conference on Communications. Avril 2004.

[35] Y. LI, L. J. CIMINI. Bounds on the interchannel interference of OFDM in time-varying impairments. AOUT 2001.

[36] A. STAMOULIS, S. N. DIGGAVI, N. AL-DHAHIR. Estimation of fast fading channels in OFDM. Proceedings of the IEEE Wireless communications and Networking Conference. Mars 2002.

[37] Ahmed SAADANI, Méthodes de Simulations Rapides du Lien Radio pour les Systèmes 3G. Thèse, Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, Décembre 2003.

[38] Pascal BIANCHI, Démodulation aveugle de modulations non linéaires à phase continue, Thèse, Université de Marne la Vallée, 2003.

[39] Youssef NASSER, Sensibilité des Systèmes OFDM-CDMA aux Erreurs de synchronisation en Réception Radio Mobile, Thèse, Institut National Polytechnique De Grenoble, Octobre 2006.

[40] D. N. Godard, Self-recovering equalization and carrier tracking in tow-dimentional data communication systems, IEEE Transactions on Communications, November 1980.

[41] J. R. Triechler, B. G. Agee, A new approach to multipath connection of constant modulus signals, IEEE Transactions on Communications, Avril 1983.

[42] A. Touzi, Performances et robustesse en égalisation aveugle spatio-temporelle, thèse, Université de Cergy-Pontoise, 1998.

[43] O. Shalvi, E. Weinsten, New criteria for blind deconvolution of non-minimum phase systems, IEEE Transactions on Communications, Mars 1990.

[44] L. Mazet, Ph. Ciblat, Ph. Loubaton, Fractionally spaced blind equalization: CMA versus second order based methods, SPAWC, Annapolis Etats-Unis, Mai 1999.

[45] W. A. Gardner, A new method of channel identification, IEEE Transactions on Communications, 1991.

[46] L. Tong, G. Xu, T. Kailath, A new approach to blind identification and equalization of multipath channels, ASILOMAR, Pacific Grove Etats-Unis, 1991.

[47] E. Moulines, P. Duhanel, J. F. Cardoso, S. Mayrarque, Subspace method for the blind equalization of multichannel FIR filters, IEEE Transactions on Communications, Fevrier 1995.

[48] D. Slock, Blind fractionally spaced equalizers: perfect reconstruction filters banks and multichannel linear predictor, ICASSP, 1994.

[49] H. Zeng, L.Tong, Blind channel estimation using the second order statistics: Algorithms, IEEE Transactions on Communications, Août 1999.

[50] Philipe Ciblat, Quelques problèmes d’estimation relatifs aux télécommunications non-coopératives, Thèse, Université de Marne la vallée, Juillet 2000.

[51] E. G. Gladysev, Periodically random sequences, Soviet Mathematics, 1961.